«СОГЛАСОВАНО»                                            «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                               Начальник филиала № 2

ФГУ « 1602 ОВКГ СКВО» МО РФ

____________  Л.В.Радкевич                    п-к м/с __________ В.И.Хмелик

«______»_________ 2010 г.                          «_____»______________ 2010 г.

Инструкция №107

по охране труда для слесарей по ремонту

промышленной вентиляции и кондиционирования.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам труда по соответствующей программе;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания. Для выполнения обязанностей слесаря-ремонтника могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

1.2. Рабочий должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней;

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно.

1.3. Рабочий обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Рабочий должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха, приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни

- покинуть помещение.

- При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды и других средств индивидуальной защиты" слесарю- ремонтнику полагается : костюм хлопчатобумажный и рукавицы комбинированные. На горячих участках работ дополнительно: ботинки кожаные. На мокрых участках работ дополнительно: сапоги резиновые. На ремонте химического оборудования: костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного; сапоги резиновые. На наружных работах зимой дополнительно всем: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке. Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт в установленном порядке.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных
обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- детали систем вентиляции и кондиционирования;

- неисправный рабочий инструмент, приспособления и оборудование;

- электроток;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенная или пониженная температура;

- повышенная влажность;

- повышенный уровень шума;

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Убедиться в исправности и надеть спецодежду, волосы убрать под берет или кепку.

- Проверить свое рабочее место (рабочим местом слесаря является: место проведения ремонта, у станка, верстака), оно должно быть равномерно освещено (без бликов), не загромождено посторонними предметами.

- Проверить исправность инструмента и приспособлений:

- слесарный верстак должен быть без выбоин, трещин и других дефектов, верстачные тиски

- с параллельными губками и несработанной на них насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного захвата зажимного изделия;

- рукоятка ударного инструмента (молотка и т.д.) должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- веретено ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники, отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной рукоятке, которая, для большей прочности, должна быть стянута с обоих концов металлическими бандажными кольцами;

- отвертки должны быть с неискривленными стержнями, так как возможно соскальзывание
лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

- гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

2.4 При работе с грузоподъемными механизмами проверить дату испытания. Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

- При необходимости выполнения работ вблизи движущихся узлов оборудования, механизмов - оградить опасные зоны.

- Если требуется использовать переносной светильник, проверить его: наличие защитной сетки, исправность шнура и изоляционной трубки, исправность розетки и вилки. Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42В. Не использовать самодельные переносные светильники.

- Проверить:

- исправность и устойчивость лестниц, лесов, подмостей;

- доски настилов, подмостей и лесов, которые должны быть уложены без зазоров, промежутков, порогов, надежно пришиты гвоздями к порогам, выступающие гвозди загнуть;

- расположение концов досок, настилов, которые должны находиться на опорах и пришиваться к ним гвоздями;

- качество монтажа узловых соединений разборных лесов, который должен исключать возможность перекосов и сдвигов их элементов;

- установку трубчатых стоек металлических разборных лесов, которые должны устанавливаться строго вертикально в башмак с креплением к опорным брусьям(подкладкам);

- состояние заземления металлических лесов;

- настилы металлических разборных лесов, которые должны состоять из отдельных щитов, плотно сбитых на планках; щиты, которые должны надежно крепиться к поперечинам лесов с таким расчетом, чтобы исключалась возможность их сползания или сдвига.

2.8. Лица, работающие как наверху лесов, так и внизу, должны быть предупреждены о всех работах, выполняемых над и под ними.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- К ремонту вентустановки, кондиционеров, приступать после снятия напряжения обслуживающим персоналом электротехнического отдела. На пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать. Работают люди."

- Входить внутрь вентиляционных шахт, венткамер, кондиционеров только после выключения и полной остановки вентилятора.

- Перед началом ремонта убрать в вентиляционных камерах, каналах, шахтах посторонние предметы.

- Снятие или установку клиновых ремней производить в соответствующей последовательности: ослабить болты крепления электродвигателя, ослабить натяжение клиновых ремней сдвигая электродвигатель по салазкам. Не снимать ремни руками.

- Работающие на высоте должны:

- пользоваться инструментальными ящиками или сумками для переноса и хранения инструмента и крепежных материалов;

- закреплять инструмент и крепежные материалы;

- не бросать что-либо вниз.

- Следить за тем, чтобы нагрузка на леса и подмости не превышала расчетную.

- При использовании грузоподъемных механизмов постоянно следить за их исправным состоянием. При обнаружении неисправностей прекратить работу и доложить мастеру.

- Не оставлять поднимаемый груз во взвешенном состоянии, а также проходить под поднимаемым грузом.

- Применяя домкраты, устанавливать их под груз устойчиво и прочно не допуская перекосов. Домкраты устанавливать только на устойчивые предметы, не использовать кирпичи, бревна.

- Таль использовать в работе только с исправными стропами и тормозом.

- При пользовании верстаком укладывать только те детали и инструмент, которые необходимы для выполнения данной работы.

- С левой стороны тисков на верстак кладут инструмент, который берут левой рукой, а с правой - инструмент, который берут правой рукой (молоток, напильник, гаечные ключи и т.д.), на середине верстака - измерительный инструмент.

- Для удобства и с целью избежания микротравм верстачные тиски должны быть установлены так, чтобы верхняя часть губок находилась на уровне локтя слесаря.

- Работая на станках, соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда для рабочих, обслуживающих соответствующее оборудование.

- Работая вместе со сварщиком, использовать светозащитные темные очки и рукавицы.

- Для использования переносного электроинструмента (дрель и т.д.) пользоваться специальной электропроводкой на напряжение 42 В.

- При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

- Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента. Стружка и опилки подлежат удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками.

- Обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые заготовки запрещается.

- Работать дрелью не более 2/3 длительности рабочего дня. В соответствии с санитарными нормами предусмотреть 10-15 минутные перерывы после каждого часа работы.

- С целью защиты от поражения электротоком при работе с электроинструментом пользоваться резиновыми перчатками и резиновыми ковриками.

- В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля.

- При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение электроинструмента к электросети при отсутствии специального безопасного штепсельного разъема. Это должен сделать электромонтер.

- При внезапной остановке электроинструмента он должен быть отключен выключателем.

- Лицам, работающим с электроинструментом, самим не разбирать и не ремонтировать инструмент, кабель, штепсельные соединения, другие части.

- При снятии или установке деталей и узлов на машине пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

- Снимать или устанавливать на машине валы мотальный, оттяжной одновременно и согласованно двоим рабочим, во избежание падения валов и травмирования работающих, так как длина вала составляет около 14м.

- Снимать или устанавливать на машине реверсионную коробку, коробку передач, коробку раскладки нити одновременно и согласованно двоим рабочим, так как вес каждой составляет около 60 кг.

- Используя напольный транспорт, ручные тележки, правильно выбирать конструкции тележек в соответствии с характером груза; правильно укладывать груз и закреплять его при перевозке.

- По окончании работы на высоте проверить, не остались ли на лесах и подмостях инструмент, крепежные приспособления и другие предметы, которые могут упасть.

- После окончания среднего или капитального ремонта, перед предпусковыми испытаниями систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо проверить:

- надежность крепления вентиляционного оборудования воздуховодов, наличие требуемого заземления и защиты электрооборудования;

- наличие и установку ограждений приводных ремней, шкивов, соединительных муфт, открытых колес осевых и центробежных вентиляторов и других вращающихся узлов.

- Перед включением вентиляционной системы убедиться:

- в отсутствии людей внутри оборудования, вентиляционных шахтах и каналах;

- в наличии ограждений привода, муфт, шкивов и других вращающихся узлов.

- Перед включением установки кондиционирования воздуха необходимо:

- убедиться в отсутствии людей в камерах фильтров, секциях кондиционеров, воздуховодах и других частей всей системы;

- убедиться в том, что двери камер, секций, а также люки и ревизии воздуховодов плотно закрыты.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- При возникновении пожара немедленно остановить (выключить) все вентиляционные установки и закрыть все клапаны на воздуховодах.

- Принять меры к ликвидации очага пожара.

5.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место. Ветошь и воспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, убрать в металлические ящики с плотными крышками.

Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

Руководитель подразделения 														    (подпись)		    (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Инженер

по охране труда						В.Г. Дробышев