В Н И М А Н И Е !

# Порядок эксплуатации кондиционеров «TOSHIBA»

SELECTOR  (переключатель выбора режимов), охлаждение или нагрев.

HIGH  COOL  (сильное охлаждение)

LOW  COOL  (слабое охлаждение)

HEAT  (HIGH, LOW) – нагрев, сильный или слабый.

THERMOSTAT (термостат) устанавливается между положениями 4 и 5 в режиме охлаждения и между 5 и 6 в режиме нагрева.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Если Вы повернули переключатель термостата в направлении от 9 к 1, то перед его поворотом обратно к 9 сделайте паузу в три минуты. Немедленное возвращение переключателя может привести к поломке кондиционера. Переключатель термостата не должен находиться между 1 и TEST PUN. При нагреве переключатель термостата устанавливается между положениями 5 и 6, его нельзя устанавливать между 1 и 3.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Если Вы повернули в режиме нагрева переключатель термостата в направлении  от 3 к 9, то следует сделать паузу три минуты, прежде чем поворачивать переключатель обратно к 3.

AUTO  LOUYER  (ключ автожалюзи), для включения в работу вертикальных жалюзи.

FAN (вентилирование). ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Переключатель YENTILATION обычно находиться в положении CLOSE.

Позиция OPEN только  для режима вентилирования.

OFF (выключено). В этом положении остановлены все операции кондиционера.