ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЧИСТИЛЬЩИКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

1. Общие требования безопасности

1.1. Для выполнения обязанностей чистильщика могут быть приняты лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Чистильщик должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно.

1.3. Чистильщик обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Чистильщик должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Чистильщик должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устране-

ния всех недостатков.

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.1О. В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи   рабочим   и   служащим   специальной   одежды, специальной обуви  и других средств индивидуальной защиты чистильщику полагается:  костюм хлопчатобумажный - срок носки  12 месяцев, очки защитные - до износа, респиратор - до износа. На мокрых работах дополнительно: ботинки на микропористой подошве

- срок носки 12 месяцев, рукавицы комбинированные - срок носки

3 месяца.

1.11. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- элементы вентустановок;

- неисправный рабочий инструмент;

- электроток;

- повышенная запыленность воздуха.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Убедиться в исправности и надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор. Проверить исправность средств индивидуальной защиты (очки, респиратор).

2.2. Подготовить необходимые к работе инструменты и приспособления, проверить их исправность: щетки, швабры и прочие инструменты должны иметь исправные ручки гладкие без трещин, сучков, заусенцев.

2.3. Проверить свое рабочее место: оно должно быть достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами.

2.4. Убедиться в исправности ограждений светильников.

2.5. Проверить исправность переносных лестниц и лестниц-стремянок. Переносные лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки, расстояние между которыми должно быть не более 4 м. Лестницы высотой более 1,5 м. должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50 градусов.

2.6. Проверить наличие на лестницах приспособления для предотвращения скольжения (металлические башмаки, резиновые подпятники и т.п.), а также достаточно ли прочно ступени лестниц заделаны в продольные брусья.

2.7. Проверить наличие на лестницах металлических стяжек (их должно быть не менее двух).

2.8. Проверить на раздвижных лестницах-стремянках наличие и исправность устройств, исключающих возможность самопро-

извольного раздвижки.

2.9. Проверить скреплены ли тетивы лестниц через каждый метр стяжными болтами.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. К чистке вентиляционных установок приступать только после полной их остановки. На пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать! Работают люди!"

3.2. Чистку вентиляционных воздуховодов производить только с исправной лестницы.  Лестница должна иметь крюки на верхних концах, а внизу резиновые башмаки.

3.3. При чистке вентиляционных труб лестницу ставить на скобы. Запрещается ставить лестницу на вентиляционные трубы.

3.4. Запрещается во время чистки пользоваться случайными подставками во избежание падения с них.

3.5. Не залезать на короба и воздуховоды, не вставать на ограждения светильников.

3.6. Чистку вентиляционной камеры производить при открытых дверях.

3.7. При чистке пыльных камер надеть очки, респиратор.

3.8. Запрещается обметать электросветильники, кабели, электроаппаратуру во избежание поражения электротоком.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Привести в порядок свое рабочее место. Убрать средства индивидуальной защиты, инструмент и инвентарь в отведенное место.

4.2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.