«СОГЛАСОВАНО»                                            «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                               Начальник филиала № 2

ФГУ « 1602 ОВКГ СКВО» МО РФ

____________  Л.В.Радкевич                    п-к м/с __________ В.И.Хмелик

«______»_________ 2010 г.                          «_____»______________ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 106

по охране труда для слесаря по ремонту и

обслуживанию систем вентиляции и отопления.

1.Общие ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1.	К работе в качестве слесаря допускаются лица после прохождения:

- медицинского освидетельствования;

- вводного инструктажа, проведенного специалистом по охране труда;

- первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного руководителем структурного подразделения;

- обучения безопасным методам работы в течении 2-14 смен;

- обучения элементарным правилам электробезопасности с проверкой знаний и присвоением 2 квалификационной группы по, электробезопасности;

1.2.	К данной работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию и прошедшие специальное производственное обучение.

1.3.	Слесарь, имеющий несколько профессий, должен быть обучен безопасным приемам ведения работ по всем видам выполняемых работ.

1.4.	При провидении особо опасных работ необходимо руководствоваться  «Положением о применении нарядов-допусков на выполнение работ

повышенной опасности».

1.51 При работе в ночное время или в затемненных местах необходимо обеспечить равномерное освещение рабочего места искусственным светом согласно нормам.

1.6.	При работе совместно с газосварщиком или электросварщиком необходимо пользоваться очками или щитком со специальными стеклами.

1.7.	Основными причинами несчастных случаев при производстве ремонтных работ являются:

- нарушение правил техники безопасности, невыполнение указаний непосредственного руководителя работ;

- невнимательность и небрежность при производстве работ;

- неисправность механизмов, инструментов и приспособлений или неумелое их использование;

- плохое состояние или несоответствие назначения рабочей одежды и обуви;

- недостаточное применение ИСЗ (очков, рукавиц, монтажных поясов и т.д);

- использование некачественных тросов, канатов;

- захламленность рабочих мест, отсутствие проходов и недостаточная освещенность;

- отсутствие заземления оборудования и ручного инструмента;

- отсутствие надзора при выполнении погрузочноразгрузоных работ;

- неисправность лестниц, стремянок, подмостей;

- падение предметов с высоты;

- работа около токоведущих проводов, находящихся под напряжением.

1.8. Слесарь-ремонтник обязан:

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в

больнице;

-соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах

пожарной безопасности, инструкцию по электробезопасности;

-соблюдать требования по эксплуатации оборудования;

-использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам

индивидуальной защиты.

1.9. Он должен:

-уметь оказывать первую(доврачебную) помощь пострадавшему при

несчастном случае;

-знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных

средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в

случае аварии или пожара;

-выполнять только порученную работу и не передавать её другим без

разрешения бригадира или начальника службы;

-во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других,

не допускать на рабочее место лиц , не имеющих отношения к работе;

-содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить инженеру или начальнику службы. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

-элементы производственного оборудования;

-детали систем вентиляции и кондиционирования;

-неисправный рабочий инструмент, приспособления и оборудование;

-электроток;

-повышенная запыленность воздуха;

-повышенная или пониженная температура;

-повышенная влажность;

-повышенный уровень шума.

1.13. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим трудовым , уголовным и административным законодательствами.

2. Требования ОХРАНЫ ТРУДА перед началом работы

- Перед началом работы необходимо надеть спецодежду, заправить ее, застегнуть на пуговицы, надеть головной убор и подготовить рукавицы.

- Не разрешается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, и т.д.), т.к. данная обувь не может предотвратить или снизить тяжесть травмы.

- Прежде чем приступить к работе, необходимо осмотреть рабочее место, убрать мешающие проведению работы предметы, проверить опасные места.

- При пользовании переносной электролампой надо визуально проверить исправность проводки и защитной сетки. Напряжение переносной лампы должно быть 12В при пользовании в подвалах и подпольях.

- Подготовить к работе слесарный инструмент.

- Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие бойки со слегка выпуклой поверхностью без сколов и заусенец.

- Заостренные нерабочие концы напильников, ножовок, отверток и другого ручного инструмента прочно закреплены в деревянных рукоятках и окольцованы.

- Керны, зубила и другие ударные инструменты не должны иметь расклепанных тыльных частей.

2.9.	При работе с грузоподъёмными механизмами проверить дату испытания. Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

2.10.	При необходимости выполнения работ вблизи движущихся узлов оборудования, механизмов - оградить рабочие зоны.

2.11. Проверить:

-исправность и устойчивость лестниц , лесов, подмостей;

-доски настилов, подмостей и лесов, которые должны быть уложены без зазоров, промежутков, порогов, надежно пришиты гвоздями к порогам, выступающие гвозди загнуть;

-расположение концов досок, настилов, которые должны находиться на опорах и пришиваться к ним гвоздями;

-качество монтажа узловых соединений разборных лесов, которые должны устанавливаться строго вертикально в башмак с креплениям к опорным брусьям;

-состояние заземления металлических лесов;

-настилы металлических разборных лесов, которые должны состоять из отдельных щитов, плотно сбитых на планках; щиты, которые должны надежно

крепиться к поперечинам лесов с таким расчетом , чтобы исключить возможность их сползания или сдвига.

3. Требования ОХРАНЫ ТРУДА во время работы

3.1. Слесарю-ремонтнику разрешается работать только в местах, указанных бригадиром,

инженером, начальником службы и выполнять только работу им порученную.

3.2. При работе с электрифицированным и ручным инструментом изучить «Инструкцию по охране труда и пожарной безопасности при эксплуатации

ручных электрических машин и электрифицированного инструмента», «Инструкцию  по  охране  труда при  работе  с  ручным  инструментом  и приспособлениями».

3.3. Слесарю запрещается:

- находиться и передвигаться в местах складирования материалов; - находиться и работать на высоте без ограждений или страховочных поясов, лестниц-стремянок.

- Обслуживание и ремонт вентиляторного агрегата производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей. При этом необходимо принять меры, исключающие возможность случайного включения вентилятора. На пусковом устройстве вывесить плакат «Не включать. Работают люди!»

- Вентилятор и двигатель должны быть надежно заземлены. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током- применять защитные средства( диэлектрические перчатки, резиновые коврики и исправный электроинструмент).

- Работать с запыленными фильтрующими элементами нужно в средствах защиты( марлевая повязка-«лепесток», респираторы).

- Производить ремонт воздухонагревательных и воздухоохладительных блоков только после отключения их от системы подачи горячей( не превышающей 30 градусов) и холодной воды.

- Используя напольный транспорт, ручные тележки, правильно выбирать конструкции тележек в соответствии с характером груза; правильно укладывая груз и закрепляя его при перевозке.

- По окончании работы на высоте проверить , не остался ли наверху
инструмент, крепежные приспособления и другие предметы, которые могут, упасть.

- После окончания среднего или капитального ремонта, перед предпусковыми испытаниями систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо проверить: надежность крепления вентиляторного оборудования, наличие требуемого заземления и защиты электрооборудования.

- Перед включением вентиляторной системы нужно убедиться в отсутствии людей внутри оборудования: вентиляционных шахтах и каналах, камерах фильтров, секциях кондиционеров, воздуховодах и других частей всей системы.

3.12. Все ответственные работы, в том числе работы на высоте осуществлять как минимум по двое человек( для страховки друг друга), при этом изучить «Инструкцию по охране труда при выполнении работ на высоте»

4. Требования ОХРАНЫ ТРУДА в аварийных ситуациях

- Слесарь обязан немедленно сообщать обо всех аварийных случаях в , администрацию больницы.

- О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить непосредственного руководителя.

Руководитель обязан срочно организовать первую помощь пострадавшему, сообщить главному врачу больницы, специалисту по охране труда о случившемся, сохранить для расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приводит к аварии.

4.3. Слесарь при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

-немедленно сообщать об этом по телефону 01 в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

-сообщить дежурному электрику по местному телефону 121 или 117 для обесточивания объекта возгорания, отключения вентиляции, включения пожарных насосов.

- При возникновении пожара слесарь обязан сообщить руководителю тушения пожара о наличии и местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ.

- До прибытия пожарной части приступить к самостоятельному тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения. После отключения электроэнергии возможна локализация очага возгорания подачей воды.

- Одновременно с тушением пожара нужно организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей.

Примечание: до начала тушения пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также разбития стекол. Уходя из помещения или здания, необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует распространению огня.

  - При поражении человека электрическим током необходимо:

-освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив ту часть установки или оборудования, которой касается пострадавший;

-при необходимости оказать пострадавшему соответствующую медицинскую помощь.

4.8. При других аварийных ситуациях, ориентироваться по обстановке. Принимать незамедлительные действия, способствующие их устранению.

5. требования ОХРАНЫ ТРУДА по окончании работы.

5.1. Слесарь обязан привести в порядок свое рабочее место, убрать инструмент.

5.2. Выключить освещение в помещении (машинном отделении, чиллерной,…) где производились соответствующие ремонтные работы или же технический осмотр оборудования.

5.3. Запереть помещение и сдать в установленном порядке ключи.

5.4. Вымыть руки и лицо или принять душ.

5.5. Рабочую одежду и защитные средства убрать в отведенное для этого место.

Руководитель подразделения 														    (подпись)		    (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Инженер

по охране труда						В.Г. Дробышев