ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

(дневные)

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

Для выполнения обязанностей слесаря-ремонтника могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.

1.2. Рабочий должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно.

1.3. Рабочий обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Рабочий должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устране-

ния всех недостатков.

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10.В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды и других средств индивидуальной защиты" слесарю-ремонтнику полагается : костюм хлопчатобумажный - срок носки 12 месяцев и рукавицы комбинированные - срок носки 2 месяца. На горячих участках работ дополнительно: ботинки кожаные - срок носки 12 месяцев. На мокрых участках работ дополнительно: сапоги резиновые - срок носки 12 месяцев. На ремонте химического оборудования: костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного - срок носки 12 месяцев; сапоги резиновые - срок носки 12 месяцев. На наружных работах зимой дополнительно всем: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - срок носки 3О месяцев.

Хранить выданные средства индивидуальной защиты следует в гардеробной в шкафу, сдавать в стирку и ремонт в установленном порядке.

1.11.Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- детали систем вентиляции и кондиционирования;

- неисправный рабочий инструмент, приспособления и оборудование;

- электроток;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенная или пониженная температура;

- повышенная влажность;

- повышенный уровень шума;

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Убедиться в исправности и надеть спецодежду, волосы убрать под берет или кепку.

2.2. Проверить свое рабочее место (рабочим местом слесаря является: место проведения ремонта, у станка, верстака), оно должно быть равномерно освещено (без бликов), не загромождено посторонними предметами.

2.3. Проверить исправность инструмента и приспособлений:

- слесарный верстак должен быть без выбоин, трещин и других дефектов, верстачные тиски - с параллельными губками и несра-

ботанной на них насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного захвата зажимного изделия;

- рукоятка ударного инструмента (молотка и т.д.) должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

- поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

- веретено ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники, отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной рукоятке, которая, для большей прочности, должна быть стянута с обоих концов металлическими бандажными кольцами;

- отвертки должны быть с неискривленными стержнями, так как возможно соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

- гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

- торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

2.4 При работе с грузоподЪемными механизмами проверить дату испытания. Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

2.5. При необходимости выполнения работ вблизи движущихся узлов оборудования, механизмов - оградить опасные зоны.

2.6. Если требуется использовать переносной светильник, проверить его: наличие защитной сетки, исправность шнура и изоляционной трубки, исправность розетки и вилки. Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42В. Не использовать самодельные переносные светильники.

2.7. Проверить:

- исправность и устойчивость лестниц, лесов, подмостей;

- доски настилов, подмостей и лесов, которые должны быть уложены без зазоров, промежутков, порогов, надежно пришиты гвоздями к порогам, выступающие гвозди загнуть;

- расположение концов досок, настилов, которые должны находиться на опорах и пришиваться к ним гвоздями;

- качество монтажа узловых соединений разборных лесов, который должен исключать возможность перекосов и сдвигов их элементов;

- установку трубчатых стоек металлических разборных лесов, которые должны устанавливаться строго вертикально в башмак с креплением к опорным брусьям (подкладкам);

- состояние заземления металлических лесов;

- настилы металлических разборных лесов, которые должны состоять из отдельных щитов, плотно сбитых на планках; щиты, которые должны надежно крепиться к поперечинам лесов с таким расчетом, чтобы исключалась возможность их сползания или сдвига.

2.8. Лица, работающие как на верху лесов, так и внизу, должны быть предупреждены о всех работах, выполняемых над и под ними.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. К ремонту вентустановки, кондиционеров, приступать после снятия напряжения обслуживающим персоналом электротехнического отдела. На пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать. Работают люди."

3.2. Входить внутрь вентиляционных шахт, венткамер, кондиционеров только после выключения и полной остановки вентиля-

тора.

3.3. Перед началом ремонта убрать в вентиляционных камерах, каналах, шахтах посторонние предметы.

3.4. Снятие или установку клиновых ремней производить в соответствующей последовательности: ослабить болты крепления электродвигателя, ослабить натяжение клиновых ремней сдвигая электродвигатель по салазкам. Не снимать ремни руками.

3.5. Работающие на высоте должны:

- пользоваться инструментальными ящиками или сумками для переноса и хранения инструмента и крепежных материалов;

- закреплять инструмент и крепежные материалы;

- не бросать что-либо вниз.

3.7. Следить за тем, чтобы нагрузка на леса и подмости не превышала расчетную.

3.8. При использовании грузоподъемных механизмов постоянно следить за их исправным состоянием.  При обнаружении неисправностей прекратить работу и доложить мастеру.

3.9. Не оставлять поднимаемый груз во взвешенном состоянии, а также проходить под поднимаемым грузом.

3.1О. Применяя домкраты, устанавливать их под груз устойчиво и прочно не допуская перекосов. Домкраты устанавли-

вать только  на устойчивые предметы,  не использовать кирпичи,

бревна.

3.11. Таль использовать в работе только с исправными стропами и тормозом.

3.12. При пользовании верстаком укладывать только те детали и инструмент, которые необходимы для выполнения данной работы.

3.13. С левой стороны тисков на верстак кладут инструмент, который берут левой рукой, а с правой - инструмент, который берут правой рукой (молоток, напильник, гаечные ключи и т.д.), на середине верстака - измерительный инструмент.

3.14. Для удобства и с целью избежания микротравм верстачные тиски должны быть установлены так, чтобы верхняя часть губок находилась на уровне локтя слесаря.

3.15. Работая на станках соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда для рабочих, обслуживающих соответствующее оборудование.

3.16. Работая вместе со сварщиком использовать светозащитные темные очки и рукавицы.

3.17. Для использования переносного электроинструмента (дрель и т.д.) пользоваться специальной электропроводкой на напряжение 42 В.

3.18. При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закрепить. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается.

3.19. Не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента. Стружка и опилки подлежат удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками.

3.2О. Обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые заготовки запрещается.

3.21. Работать дрелью не более 2/3 длительности рабочего дня. В соответствии с санитарными нормами предусмотреть 1О-15 минутные перерывы после каждого часа работы.

3.22. С целью защиты от поражения электротоком при работе с электроинструментом пользоваться резиновыми перчатками и резиновыми ковриками.

3.23. В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля.

3.24. При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение электроинструмента к электросети при отсутствии специального безопасного штепсельного разъема. Это должен сделать электромонтер.

3.25. При внезапной остановке электроинструмента он должен быть отключен выключателем.

3.26. Лицам, работающим с электроинструментом, самим не разбирать и не ремонтировать инструмент, кабель, штепсельные соединения, другие части.

3.27. При снятии или установке деталей и узлов на машине, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.

3.28. Снимать или устанавливать на машине валы мотальный, оттяжной одновременно и согласованно двоим рабочим, во избежание падения валов и травмирования работающих, так как длина вала составляет около 14 м.

3.29. Снимать или устанавливать на машине реверсионную коробку, коробку передач, коробку раскладки нити одновременно и согласованно двоим рабочим, так как вес каждой составляет

около 6О кг.

3.3О. Используя напольный транспорт, ручные тележки правильно выбирать конструкции тележек в соответствии с характером груза; правильно укладывать груз и закреплять его при перевозке.

3.31. По окончании работы на высоте проверить не остались ли на лесах и подмостях инструмент, крепежные приспособления и другие предметы, которые могут упасть.

3.32. После окончания среднего или капитального ремонта, перед предпусковыми испытаниями систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо проверить:

- надежность крепления вентиляционного оборудования воздуховодов, наличие требуемого заземления и защиты электрооборудования;

- наличие и установку ограждений приводных ремней, шкивов, соединительных муфт, открытых колес осевых и центробежных вентиляторов и других вращающихся узлов.

3.33. Перед включением вентиляционной системы убедиться:

- в отсутствии людей внутри оборудования, вентиляционных шахтах и каналах;

- в наличии ограждений привода, муфт,шкивов и других вращающихся узлов.

3.34. Перед включением установки кондиционирования воздуха необходимо:

- убедиться в отсутствии людей в камерах фильтров, секциях кондиционеров, воздуховодах и других частей всей системы;

- убедиться в том, что двери камер, секций, а также люки и ревизии воздуховодов плотно закрыты.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно остановить (выключить) все вентиляционные установки и закрыть все клапаны на воздуховодах.

4.2. Принять меры к ликвидации очага пожара.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место. Ветошь и воспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, убрать в металлические ящики с плотными крышками.

5.2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.