государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

министерства здравоохранения российской федерации

(ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России)

Кафедра терапевтической стоматологии

Учебно-методическое пособие для студентов

Стоматологического факультета

4 курса

«Эндодонтия»

Краснодар 2014

УДК 616.314-002-08

ББК 56.6

М

| Составители: | зав.кафедрой терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, к.м.н, доцент А.А.Адамчик, доцент И.О. Камышникова, доцент В.В. Зорина, доцент И.В. Хромцова, ассистент Вас.В.Таиров, ассистент В.В. Таиров, ассистент Ж.В. Соловьёва, ассистент Д.Н.Бондаренко, ассистент Н.Т.Подварко, ассистент И.В. Петренко, ассистент Т.В.Северина, ассистент К.Д. Кирш. |
| --- | --- |
| Рецензенты: | 1.Зав.кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО КубГМУ, д.м.н., профессор Т.В. Гайворонская 2. Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, профессор В.В.Еричев |

«Эндодонтия». Учебно-методическое пособие для студентов стоматологического факультета VIII семестра: учебно-методическое пособие. Краснодар, КубГМУ, 2014. – 56 с.

Учебно-методическое пособие посвящено одному из важнейших разделов терапевтической стоматологии «Эндодонтия». Составлено в соответствии с примерной программой по стоматологии (2011) и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 060201 Стоматология  (2011).

Предназначено для студентов 4 курса стоматологического факультета. Сведения, изложенные в пособии, необходимы для дальнейшего успешного освоения предмета терапевтическая стоматология.

Настоящее пособие может быть использовано для изучения раздела «Эндодонтия» студентами стоматологических факультетов медицинских ВУЗов, интернами, клиническими ординаторами, а так же врачами-стоматологами.

Рекомендовано к изданию ЦМС КубГМУ,

протокол № _ от  ________ года

ПРЕДИСЛОВИЕ

В учебно – методическом пособии на основе анализа данных литературы изложены современные методики эндодонтического лечения.

Рассмотрена этиология, патогенез воспаления пульпы зуба и периодонта. Классификации заболеваний пульпы и периодонта. Методы диагностики воспаления пульпы зуба и периапикальных тканей. Методики обследование пациента.

Определены показания и противопоказания к проведению эндодонтического лечения. Рассмотрены различные методики. Проанализированы основные ошибки, возникающие при проведении эндодонтичесого лечения и заапикальной терапии, даны рекомендации по предотвращению этих ошибок и невилированию побочных действий.

Использование данного учебно-методического пособия позволит лучше ориентироваться в различных видах современных технологии эндодонтичесого лечения, показаниях их к применению, в зависимости от клинической ситуации.

Настоящее пособие может быть использовано для изучения раздела терапевтической стоматологии «Эндодонтия» студентами стоматологических факультетов медицинских ВУЗов, интернами, клиническими ординаторами, а так же врачами-стоматологами.

ВВЕДЕНИЕ

Варианты эндодонтического лечения зубов с различаются в зависимости от причины заболевания. Перед выработкой плана лечения врач должен попытаться выяснить причину, приведшую к воспалению пульпы зуба или периодонтальных тканей.

Для зубов, со значительными изменениями в периапикальных тканях показаны микрохирургические зубосохраняющие операции.

Значительное количество эндодонтического инструментария и оборудования требует специфических знаний для того, чтобы ориентироваться в различных типах этих материалов. Появление современных материалов требует особого подхода к препарированию, изоляции рабочего поля и подготовке тканей зуба перед работой в эндодонте.

Необходимо знать какие ошибки осложнения могут возникнуть на каждом этапе эндодонтического лечения.

Занятие №1 (8).

ТЕМА: Планирование и подготовка к лечению апикального периодонтита. Современный эндодонтический инструментарий и методы инструментальной обработки каналов.

Продолжительность занятия 225 мин.

1. Научно-методическое обоснование темы:

Хорошее знание современного эндодонтического инструментария позволяет создать условия для окончательного и самого важного этапа лечения периодонтита – заапекальной терапии.

2. Цель занятия:

Изучить современный эндодонтический инструментарий, его предназначение и методику работы с ним.

В результате освоения темы занятия студент должен:

Знать: современный эндодонтический инструментарий.

Уметь: выбрать необходимый инструмент для каждого этапа эндодонтического лечения.

Владеть: методами прохождения и расширения корневого канала.

3. Контрольные вопросы:

1. Понятие об эндодонтическом лечении .

2. Механическая обработка зуба и корневого канала.

- раскрытие полости зуба и создание хорошего доступа к устью каналов.

- раскрытие и расширение устьев корневых каналов.

- эндодонтический современный инструментарий и его характеристика.

а) инструменты для расширения устьев корневых каналов.

б) инструменты для прохождения  корневого канала.

в)инструменты для расширения корневого канала.

г) инструменты для определения  длины (размера) канала.

д) инструменты для пломбирования корневых каналов.

- прохождение корневого канала.

- расширение корневого канала.

4. Аннотация:

Механическая обработка зуба и корневого канала - это ответственный этап лечения, т.к. при успешном его проведении создаются хорошие предпосылки и условия для качественного лечения.

Инструментальная обработка корневых каналов требует соответствующего технического оснащения - наличие необходимого эндодонтического инструмента.

Механическая (инструментальная) обработка, ставит целью удалить содержимое каналов снять слои инфицированного дентина и расширить канал, создав условия для его пломбирования.

Механическая обработка включает следующие этапы:

1. Раскрытие полости зуба и создание хорошего доступа к устью каналов.

2. Раскрытие устья корневого канала.

3. Прохождение корневого канала.

4. Расширение корневого канала.

Расширение полости зуба должно обеспечивать хороший доступ к устью корневых каналов и отсутствие навесов над ними. Этому  способствует хорошие знания топографии полостей зубов, возможных вариаций количества корней и каналов.

Этап расширения устьев корневых каналов важен в плане создания удобства в работе при прохождении и пломбировании каналов. После того как они расширены и сформированы в виде воронкообразных углублений, вхождение в канал значительно облегчается. Расширение устья каналов можно производить шаровидным бором, однако существуют специальные инструменты, о которых будет рассказано ниже.

Эндодонтический инструмент:

Существует много критериев, которые позволяют осуществлять  классификацию эндодонтического инструментария, однако основным из них считается назначение инструмента. По этому принципу инструменты делятся на 5 групп:

1. Для расширения устья каналов.

2. Для прохождения корневого канала.

3. Для расширения канала.

4. Для определения размера канала.

5. Для пломбирования корневого канала.

Для удобства работы все эндодонтические инструменты имеют маркировку 3 типов:

а) цветовая маркировка ручки инструмента отражает принадлежность инструмента к определенному размеру;

б) цифровая маркировка. В настоящее время действует цифровая система калибровки инструментов, принятая Международной организацией стандартов (ISO). По этой системе все инструменты обозначаются номерами 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140. Цифровая маркировка всегда отражает величину диаметра верхушки инструмента: так, инструмент № 25 имеет диаметр верхушки — 0,25 мм, а инструмент № 55—0,55 мм;

в) геометрическая маркировка (треугольник, квадрат, круг) наносится на ручку инструмента и указывает на его принадлежность к определенной группе — Reamer, File, Hedstroem. Геометрическая маркировка не всегда отражает форму поперечного сечения инструмента, так как форма сечения одного и того же типа инструмента может изменяться в зависимости от его размера. Например, «File» и «Reamer» («Maillefer») до размера № 40 имеют квадратное сечение, что обеспечивает повышенное сопротивление к отлому. Начиная с инструмента № 40, предъявляются более существенные требования к режущим свойствам боковой поверхности, поэтому инструменты изготавливаются из заготовок с треугольным поперечным сечением.

Подробно остановимся на каждой группе инструментов.

Инструменты для расширения устья корневого канала:

Gates glidden (гейтес глиден) - дриль с укороченной  рабочей частью каплеобразной формы на длинном стержне. Выпускается 6 размеров и предназначен для работы угловым наконечником на малых оборотах.

Largo (Reeso -Reamer ) - размер- дриль с удлиненной рабочей частью , которая переходит в жесткий стержень. Выпускается  6 размеров. Удлиненная рабочая часть позволяет использовать инструментарий и для прохождения прямой части верхней трети канала.

Инструменты для прохождения корневого канала.

Для этого используют другие Reamer (размер). Их характеризует гибкость и высокая режущая  способность граний инструмента.

К- Reamer (ример -Керра) выпускается  20 размеров.

К- Flexoreamer (флексоример) обладает большой гибкостью, что связано с уменьшением шага спирали. Выпускаются  6 размеров и показаны для искривленных каналов.

К - Flexoreamer golden Medium (К- флексоример средний) - инструмент  промежуточных размеров. Предназначен для более плавного перехода к следующему размеру. Применение этих  размеров  почти  полностью  исключает заклинивание инструмента и образование уступов в канале.

Reamer forside (К- ример форсайд) применяется для прохождения очень тонких каналов, особенно в молярах при затрудненном открывании рта.

Инструменты для расширения корневого канала:

К -File (файл дрель Керра) характерзуется мелким шагом режущих граней. Выпускается 21 размер инструмента .

К- Flexo File (К- флексофайл) - гибкий каналорасширитель применяется для расширения тонких  и искривленных каналов.  В наборе 6 размеров.

К- Flexo File Golden Medium - гибкий каналорасширитель промежуточного размера. Применяются  с целью плавного перехода от одного размера к последующему.

К- File nitiflex ( К файл нитифлекс) применяется для прохождения очень искривленных (до 90 О) и тонких каналов. Этот инструмент обладает не агрессивной (тупой) верхушкой и повышенной гибкостью. Выпускается 10 размеров .

H-File (Файл Хедстрема) – предназначен для расширения корневых каналов, сглаживаия стенок корневого канала, удаление ступенек.

Инструменты для определения длины (размера) канала:

Корневая игла (круглая или граненая) используется для определения степени проходимости канала.

Глубиномер круглый выпускается 3 размеров.

Инструменты для пломбирования канала:

Каналонаполнитель Lentulo представляет собой спираль конической формы. Различаются короткие (17 мм) и длинные (21 мм), и очень длинные -25 мм. Важно, чтобы размер каналонаполнителя соответствовал размерам дриля и бурава .

Спредер - ручной инструментарий для проведения латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов в корневом канале.

Плагер - ручной инструмент для проведения вертикальной конденсации гуттаперчи в корневых каналах. Имеет цилиндрическую форму и тупую вершину.

Конденсатор - инструмент для конденсации гуттаперчи в канале. Он используется для работы угловым наконечником.

Прохождение корневого канала:

При прохождении корневого канала используют дриль, с помощью которого достигают верхушки корня. В начале работы по возможности проводят определение рабочей длины канала. Подбирается тонкий дриль с учетом размера канала, на котором устанавливается резиновый ограничить, соответствующий расчетной длины зуба. Инструментарий вводят в канал и при минимальном давлении производятся его вращение по часовой стрелке с последующем извлечением инструмента из канала.

Для повышения эффективности прохождения корневого канала в него вводят препарат ЭДТА, который размягчая поверхностный дентин, обеспечивает его прохождение.

Критерием прохождения канала является приостановка продвижения инструмента при вращении и ощущение препятствия.

Расширение корневого канала:

Существует 2 методики расширения корневого канала.

1. Step Back - снизу вверх, от меньшего размера  к большему.

2. Crown Down - от большего к меньшему, от устья до верхушки.

Методика расширения канала от  меньшего  размера к большему:

Условно процесс расширения канала можно разделить на 3 этапа: Обработка коронковой, центральной и верхушечной частей

Для расширения коронковой части канала используют инструменты, рабочая  часть  которых представляет собой режущую головку грушевидной формы, находящуюся на конце длинного стержня.

Успешное расширение центральной части канала производится по схеме. Начинают К- файлом того же размера, что и К- ример, которым завершили прохождение. Вначале берут бурав 015, затем бурав следующего размера - 020 и обрабатывают канал, после этого возвращаются к толщине 015. Смачивают канал препаратом ЭДТА  и обрабатывают буравом 025, после возвращения бурава, вводят инструмент 020. Завершают обработку канала файлом 0,25 на глубину 20 мм (замерили заранее).

После этого методика изменяется - на файл 030 ставят резиновый ограничитель 17-18 мм и обрабатывают канал с введением ЭДТА и промыванием канала. Затем возвращаясь к размеру 025, обрабатывают канал на глубину 20 мм. Следующим файлом 035 с ограничением на длине 15-16 мм обрабатывают канал и вновь буравом 025 проходят на глубину 20 мм. В дальнейшем обрабатывают канал файлом 040  и возвращаются к размеру 025. Так обрабатывают канал до требуемого размера инструмента -050-060, сохраняя размер верхушечной части канала -0,25.

В результате этой методики стенки канала приобрели ступенькообразную форму. Для выравнивания стенок канал обрабатывают файлом Хейстрема или рашпилем, что позволяют создать форму конусообразной воронки от устья до верхушки.

Раскрытие верхушечного отверстия корня:

Этот завершающий этап работы расширения канала. В этом этапе не всегда есть необходимость. В частности при воспалении пульпы канала пломбируют до физиологической верхушки, а это значит, что раскрытие верхушки корня не производят. При наличии деструктивных изменений в корневой ткани у верхушки корня ее раскрытие необходимо.

Раскрытие верхушки производят только вручную. С этой целью лучше использовать дриль или бурав размером 008-010. Ограничитель устанавливают на 1,5 -2,0 мм больше рабочей длины зуба. Вводят препарат ЭДТА. После чего производят вращательные движения римера с минимальным давлением. Расширение верхушечного отверстия проводят строго соблюдая условие увеличения диаметра: 008, 010, 020, 025.

Методика расширения канала от  большего размера к меньшему:

Методика расширение канала “от коронки в низ“ (от устья к верхушке) с последовательной сметой инструментов от большего к меньшему освоена у нас недавно, благодаря разработке более гибкого инструмента с неагрессивной верхушкой. Инструменты консности 04-08 позволяют придать каналу конусообразную форму необходимого размера. Начинают с инструмента 025 или 030, который вводят на 1/2 длины. Затем профайлом следующего размера (035 ,040) доводят до уровня первой обработки. Содержимое канала удаляют, промывают  раствором гипохлорида натрия. В канал  вводят ЭДТА., после чего профайлом  025 обрабатывают канал на 2/3 и 3/4 длины. Делается R-снимок  для определения  длины корня. После этого меняя размер профайла на меньший (015), доходят до физиологической верхушки. Затем, последовательно заменяя инструменты на больший размер 020, 025, 030, 035 расширяют канал до нужного размера. Выравнивание стенок канала  производят при помощи файла Хедстрема.

5. Домашнее задание:

1. Напишите таблицу эндодонтического инструментария по назначению.

6. Литература:

1. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов/ Под редакцией Е.В. Боровского.-М.: «Медицинское информационное агентство», 2003.-С.371 -377.

2. Боровский Е.В.с соавт. Терапевтическая стоматология.- М.:Медицина, 2006.-736с.

3. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Николаев. Л.М. Цепов.- 9-е изд. перераб. И доп.-М.: МЕДпрессинформ, 2010.-С.20-33.

7. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Больной, 34 г. жалуется на постоянную боль в 36 зубе, ощущение выросшего зуба. Боль появилась 2 дня назад. Зуб ранее не беспокоил. Обнаружено: в 36 зубе кариозная полость на жевательной поверхности, сообщающаяся с полостью зуба. Перкуссия резко болезненная, зуб подвижен. Термопробы отрицательные. ЭОД 150 мкА. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненные. Переходная складка в области причинного зуба гиперемирована, при пальпации болезненная. На рентгенограмме патологии не выявлено. Наметьте необходимый объём неотложной помощи в данной клинической ситуации.

Занятие №2 (9).

ТЕМА: Ирригация и дезинфекция корневых каналов. Антибактериальные средства. Методы лечения зубов с проблемными корневыми каналами.

Продолжительность занятия 180 мин.

1. Научно-методическое обоснование темы:

Ирригация и дезинфекция корневых каналов довольно трудная задача, и правильно выполненная антисептическая обработка составляет основу успешного лечения любой формы воспалительного процесса в корневом канале и периодонте.

2. Цель занятия:

Изучить современные принципы ирригации и дезинфекции корневых каналов.

В результате освоения темы занятия студент должен:

Знать: методы антисептической обработки корневых каналов.

Уметь: определять показания и противопоказания для использования тех или иных антисептических и антибактериальных средств для обработки корневых каналов.

Владеть: методиками ирригации корневых каналов.

3. Контрольные вопросы:

- Цели антисептической обработки корневых каналов.

- Понятие об ирригации и дезинфекции корневых каналов.

- Антибактериальные средства используемые для дезинфекции корневых каналов.

- Методы лечения зубов с проблемными корневыми каналами.

4. Аннотация:

Механическая обработка корневых каналов является, возможно, наиболее важной фазой эндодонтической терапии, однако успех этой процедуры невозможен без применения обеззараживающих препаратов.

Очень важно понимать, что применение таких средств, в последнее время получивших название "ирриганты", должно быть целесообразным и согласованным, т.е., применяться на определенных этапах обработки и в последовательности и согласовании со средствами, повышающими их эффективность. Первичными определяющими факторами являются 2 момента: воздействие препарата на ткани зуба и содержимое корневого канала и микроорганизмы их взаимодействие с другими средствами и методами обработки.

Цель антисептической обработки корневых - удалить распад из канала, добиться очистки латеральных ответвлений и дентинных канальцев, в которые не может проникнуть инструмент.

Для медикаментозной обработки используют:

- жидкости для промывания

- средства для расширения корневых каналов

- антисептические повязки

Деление условно.

Требованиям к ирригантам:

- химический эффект заключается в растворении органической основы дентина, что дает возможность качественно очистить канал

- бактерицидное и бактериостатическое действие на Грамм-отрицательные и Грамм-положительные бактерии, грибки и вирусы

- оказывать быстрое действие и глубоко проникать в дентинные канальцы

- не должны окрашивать ткани зуба, иметь неприятный запах; быть устойчивыми к свету, температуре, сохранять активность в присутствии биоорганических субстратов и хранении

- препараты, используемые в стоматологической практике, должны иметь соответствующие органолептические свойства

- не обладать токсичностью и аллергогенностью.

Классификация медикаментозных средств для обработки корневых каналов:

I. Неспецифические

1. Кислородсодержащие. 3 % раствор перекиси водорода и др.

2. Галогенсодержащие препараты

а) Хлорсодержащие:

1-2 % раствор хлорамина, 0,2% раствор хлоргексидина биглюконата, 3-5% раствор гипохлорита натрия (растворяет некротизированные ткани, оказывает бактерицидное действие на Гр+ и Гр - бактерии, грибы и вирусы).

б) Йодсодержащие:

1 % раствор йодинола - комплексное соединение йода с поливиниловым спиртом (оказывает бактерицидное, фунгицидное действие, ускоряет регенерацию тканей).

3. Препараты нитрофуранового ряда

0,5% раствор фурациллина (обладает широким спектром действия, оказывает антиэкссудативное действие).

4. Четвертичные аммониевые соединения

0,1 % раствор декамина (оказывает бактерицидное действие на спорообразующие микроорганизмы, дрожжеподобные грибы).

5. 20 % раствор ДМСО (димексид, диметилсульфооксид) Оказывает антисептическое, противовоспалительное, аналгезиру-

ющее, бактериостатическое, фунгицидное действия.

6. Протеолитические ферменты

Химопсин, трипсин, химотрипсин. Обладают противовоспалительным, противоотечным действиями, расщепляют некротизированные массы, разжижают вязкие секреты, особенно иммобилизованные протеолитические формы, сохраняющие активность от 3 до 6 сут.

7. Фермент белковой природы

0,1 % раствор лизоцима. Содержится в тканях организма. Обладает противовоспалительным действием, не токсичен, стимулирует неспецифическую реактивность организма.

8. Ортофен

Оказывает сильное противовоспалительное действие.

II. Специфические

Антибиотики и их сочетания с протеолитическими ферментами, антибактериальные средства (трихопол).

III. Специальные

Комплексоны: растворы, гели ЭДТА, лимонной и пропионовой кислоты.

В 1957 году в качестве декальцинирующего средства для расширения корневых каналов, Найгаардом-Остби была предложена этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA). С развитием методик обработки каналов никельтитановыми инструментами в нашем лексиконе появилось слово ЛУБРИКАНТ, (лат. lubrico - делать гладким, скользким материал, облегчающий трение, то же что смазка в значении материал).

Препараты ЭДТА широко распространены в виде жидкости (Паркан, Ларгаль Ультра, (Septodont), Ультрадент Эдта (Ultradent) и в виде геля (Канал + (Septodont), Файл-Эз (Ultradent).

Непосредственно перед пломбированием канала рекомендуется обработать канал ирригантом, выполняющим функцию кондиционера - 20% раствором миелиновой или лимонной кислоты (Ультрадент Цитрик Эсид 20% (Ultradent)).

Эндодонтические шприцы - имеют зажим типа Luer, что исключает соскакивание иглы, силиконовый поршень, облегчающий выведение ирриганта и удобный фиксатор для пальцев. Шприц объемом 5 мл используется с любыми ирригантами, в том числе с гипохлоритом натрия, хлоргексидином, ЭДТА. Шприц объемом 1,2 мл рекомендуется для введения Консепсиса, а также при лечении детей. Используются со всеми типами растворов.

Ирригация считается наиболее эффективной, когда кончик иглы расположен на расстоянии не менее 3 мм от апекса. Со стандартными эндодонтическими иглами, имеющими диаметр кончика 0,4 мм (27 gauge) достичь этого не всегда легко, игла блокируется в устьевой или средней части канала. Чрезмерное давление на поршень приводит к выведению ирриганта за верхушку и возникновению осложнений.

NaviTip FX - это уникальные иглы с щеточной поверхностью, с их помощью можно одновременно проводить и промывание и механическую очистку канала от опилок, прежнего пломбировочного материала и особенно гидроокиси кальция.

Endo-Eze Irrigator Tips - эндодонтические иглы с тупым кончиком, уникального дизайна имеющие диаметр 0,35 мм. Используются со всеми ирригантами, в том числе ЭДТА, гипохлоритом натрия, консепсисом, хлоргексидином.

Endo-Eze Tips 30 gauge - самые тонкие эндодонтические иглы с безопасным мягким кончиком, имеющие диаметр 0,25 мм (30 gauge) Ultradent единственная компания, выпускающая иглы с подобным диаметром. Применяются со всеми ирригантами, в том числе ЭДТА, гипохлоритом натрия, консепсисом, хлоргексидином.

Вакуум адаптер - фиксируется вместо стандартного пылесоса на его разъем и имеет зажим типа Luer. К вакуум адаптеру фиксируются насадки, предназначенные для эвакуации растворов, быстрого и аккуратного высушивания полостей, контроля сухости операционного поля. Применение вакуум адаптера позволяет исключить избыток ирриганта в канале, сокращает время их просушивания.

Лечение инструментально недоступных (непроходимых) каналов

Проходимость корневого канала зависит в основном от степени его искривления и расположения искривления:

- до 25° - канал инструментально доступный;

- от 25 до 50° - канал инструментально труднодоступный;

- от 50° - канал недоступный.

Расположение искривления ближе к устьевой части дает возможность расширить устьевую часть и облегчить прохождение корневого канала даже при значительном его искривлении. Возможны и другие причины непроходимости канала. При наличии труднодоступных и недоступных каналов при лечении пульпита показана девитальная ампутация с последующей мумификацией корневой пульпы. С этой целью возможно проведение импрегнации (пропитывания) корневых каналов жидкостью пломбировочного материала, содержащего резорцин и формалин. Например, форфенан, форедент и др. В своем составе помимо резорцина и формалина жидкости содержат катализатор реакции полимеризации. Жидкость под воздействием катализатора превращается в стекловидную массу. Импрегнирующие составы обладают способностью проникать в микроканальцы твердых тканей зуба, оказывая дезинфицирующее и блокирующее действие. Они способны окрашивать зуб.

Для импрегнации используют растворы и пасты, имеющие в своем составе парахлорфенол (крезодент, крезофен, крезопат и т.п.). Противомикробное действие их связано с денатурацией белков микроорганизмов в канале. Материал твердеет, связываясь с внутриканальной жидкостью.

Импрегнацию инструментально недоступных каналов можно провести и методом серебрения, используя для этого водный (30%) или спиртовой (3%) раствор нитрата серебра. В качестве восстановителя серебра используется 4 % раствор гидрохинона. Стерилизация корневых каналов этим методом основана на свойстве азотнокислого серебра глубоко диффундировать в дентинные канальцы, оказывать выраженное бактерицидное действие, обтурировать дентинные канальцы путем образования пленки (реакция серебряного зеркала). Лечение проводится также в три посещения. Ионы серебра можно ввести в каналы также при помощи электрофореза. Метод популярен в детской практике.

В настоящее время в качестве альтернативы предложен метод лечения труднодоступных каналов – депофорез гидроокиси меди-кальция, который также проводится в два-три посещения. При использовании данного метода происходит насыщение тканей (создание депо) ионами гидроокиси кальция, гидроокиси меди, гидроксильной группы. Пломбирование пройденной части корневого канала проводят атацамитом. Обязательным условием являются прохождение канала на 1/3 - 2/3, исключение попадания гидроокиси меди-кальция в периапикальные ткани. По данным профессора Кнаппвоста, под действием электрического поля гидроокись меди-кальция, проникая в канальную систему, обеспечивает стерилизацию каналов и дентина корня и обтурацию отверстий.

5. Домашнее задание:

      - Выписать классификацию средств для ирригации и дезинфекции корневых каналов.

6. Литература:

Петрикас А.Ж. Пульпэктомия. Учебное пособие для стоматологов и студентов. — 2-е изд. — М.: АльфаПресс, 2006. — 300 с.

2. Коэн С., Бернс Р. Эндодонтия: Пер. с англ. — Спб., 2000.

3. Полтавский В.П. Интраканальная медикация: Современные методы. — М.:ООО «Медицинское информативное агентство», 2007. — 88с.

7. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Пациент  З. обратился в клинику с жалобами на наличие кариозной полости в зубе, задержку пищи между зубами.

Объективно: на жевательной поверхности зуба 37 глубокая кариозная полость, выполненная размягченным дентином, остатками пищи. Температурные пробы слабо положительны, зондирование дна кариозной полости слабо болезненно. Проведена электроодонтодиагностика зуба  (ЭОД), полученные показатели равны 40 мА.

Поставьте диагноз. Составьте план лечения.

Занятие №3 (10).

ТЕМА: ВЫБОР ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ. ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ.

Продолжительность занятия 180 мин.

1. Научно-методическое обоснование темы:

Пломбирование корневого канала является завершающим этапом эндодонтического лечения, и от качественного выполнения этого этапа зависит судьба  зуба, а зачастую, и здоровье пациента.

2. Цель занятия:

Ознакомить студентов с существующими в стоматологической практике пломбировочными материалами для заполнения каналов, методиками пломбирования корневых каналов, временным пломбированием каналов В результате освоения темы занятия студент должен:

Знать: требования, предъявляемые к материалам для обтурации корневых каналов, их классификацию.

Уметь: выбирать адекватный пломбировочный материал в каждом конкретном случае.

Владеть: методиками пломбирования корневых каналов.

3. Контрольные вопросы:

1. Требования, предъявляемые к материалам для пломбирования корневых каналов.

2. Классификация пломбировочных материалов для каналов.

3. Методы пломбирования корневых каналов:

а) пломбирование одной пастой

б) пломбирование с использованием первичнотвердых материалов

в) метод латеральной конденсации

г) пломбирование корневых каналов с использованием системы «Термафил»

д) импрегнационные методы

4. Временное пломбирование корневых каналов.

4. Аннотация:

Пломбирование корневого канала является одним из важнейших этапов эндодонтического лечения. Основная цель этой манипуляции - герметичное закрытие апикального отверстия и поверхности пристеночного дентина. Качественное пломбирование корневого канала обеспечивает надежную изоляцию тканей периодонта от содержимого корневого канала и препятствует проникновению в канал экссудата, тканевой жидкости и микроорганизмов из периапикальных тканей.

Для пломбирования корневых каналов предложено большое количество материалов, которые должны отвечать ряду требований:

- легко вводиться в канал;

- хорошо прилегать к стенкам канала, обеспечивать герметизм на границе корневая пломба/ стенка корня;

- обладать медленным отверждением;

- не рассасываться в просвете корневого канала и рассасываться в случае выведения за верхушку;

- обладать рентгеноконтрастностью;

- обладать антисептическими и противовоспалительными свойствами, способствовать регенерации периапикальных тканей;

- при необходимости легко извлекаться из канала;

- не вызывать раздражения тканей периодонта;

- не обладать токсическим, аллергенным, мутагенным, канцерогенным действием;

- не окрашивать ткани зуба;

- не влиять на адгезию, краевое прилегание и отверждение постоянных пломбировочных материалов.

Классификация материалов для пломбирования корневых каналов

1. Пластичные:

-нетвердеющие

-твердеющие

2. Первичнотвердые

Кроме того, материалы для каналов делятся на два вида:

- Филлеры – материалы, предназначенные для заполнения просвета корневого канала.

В качестве филлеров применяют первичнотвердые материалы – штифты, а также некоторые твердеющие пасты.

- Силеры (эндогерметики) – твердеющие материалы, предназначенные для заполнения пространств между штифтами и стенками корневого канала. Силеры обеспечивают герметизм корневой пломбы и применяются в комбинации с первичнотвердыми материалами.

Нетвердеющие пасты применяются в качестве средств для временного пломбирования каналов.

Пластичные твердеющие материалы - эндогерметики, или силеры, делятся на несколько групп:

- цинк-фосфатные цементы

- препараты на основе оксида цинка и эвгенола

- материалы на основе эпоксидных смол

- полимерные материалы с гидроксидом кальция

- стеклоиономерные материалы

- препараты на основе резорцин-формалльдегидной смолы

- материалы на основе фосфата кальция

Цинкфосфатные цементы  в настоящее время практически не применяются из-за высокой скорости отверждения, невозможности распломбирования канала при необходимости и других нежелательных свойств.

Пасты на основе оксида цинка и эвгенола имеют целый ряд положительных качеств:

- легко вводятся и, при необходимости. Выводятся

- рентгеноконтрастны

- хорошо прилегают к стенкам каналов

- не дают усадки

- обладают антисептическим, противовоспалительным действием

- при выведении за верхушку корня зуба паста рассасывается.

Цинк-эвгенольные пасты могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании с гуттаперчивыми штифтами.

Отрицательные свойства цинк-эвгенольных паст:

- возможность токсического и аллергенного действия

- вероятность рассасывания в канале (особенно при слишком жидкой консистенции)

- вероятность окрашивания коронки зуба

- влияние на полимеризацию композиционных материалов.

К пломбировочным материалам этой группы относятся: «Эндобтур», «Эндометазон», «Эстезон».

Эндогерметики на основе полимерных смол  изготовлены на основе эпоксидно-аминных полимеров либо сополимеров акриловых и эпоксидных смол с добавлением рентгеноконтрастных наполнителей. Эндогерметики (силеры) применяются только в сочетанииспервичнотвердыми материалами (штифтами).

Широко применяются препараты этой группы компании «Dentsply» « АН-26»,

«АН- plus», « EndoREZ» компании « Ultradent» и др.

Полимеры на основе гидроксида кальция способны стимулировать процессы регенерации в области верхушки корня зуба и применяются только в сочетании с штифтами. Представителями этой группы являются «Sealapex» (Kerr), «Acroseal» («Septodont»).

Стеклоиономерные цементы для пломбирования корневых каналов отличаются высокой  рентгеноконтрастностью и  длительным временем отверждения. К недостатку относится затрудненное выведение из канала в случае необходимости.

К препаратам этой группы относится отечественный стеклоиономерный цемент компании «ВладМиВа» «Стиодент», но он имеет слишком короткое «рабочее» время (4-5 мин.). Из импортных материалов можно назвать «Endion» (VOCO), и «Endo- Jen» ( Jendental).

Препараты на основе резорцин-формальдегидной смолы. Суть метода состоит в пропитывании (импрегнации)  содержимого корневого канала резорцин-формалиновой жидкостью, которая при температуре тела отверждается (полимеризуется), а содержимое корневого канала мумифицируется.

Для улучшения свойств пасты в ее состав вводят различные вещества: глицерин для повышения пластичности («Форедент», Чехия), сульфат бария – для рентгеноконтрастности, гормональные препараты – для профилактики постпломбировочных болей («Форфенан», Septodont).

Необходимо учитывать, что резорцин-формальдегидная смола может вызывать окрашивание твердых тканей зуба в коричневый цвет.

Указанный метод в настоящее время применяется редко, строго по показаниям.

Материалы на основе фосфата кальция экспертами ADA (Американская стоматологическая ассоциация) признаны наиболее перспективными и находятся в стадии разработки.

Первичнотвердые материалы для пломбирования корневых каналов (филлеры) применяются только в сочетании с пластичными твердеющими пастами (силерами). В эту группу входят различные штифты: серебряные, титановые, пластмассовые, гуттаперчивые.

МЕТОДЫ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Корневая пломба должна отвечать следующим требованиям:

- заполнять весь просвет корневого канала любой конфигурации;

- плотно прилегать к стенкам канала;

- быть гомогенной;

- быть рентгеноконтрастной;

- быть стерильной;

- не рассасываться в посвете канала.

Методики пломбирования каналов.

- Пломбирование одной пастой - метод прост в исполнении, но не всегда гарантирует надежную обтурацию канала, поэтому  применяется  чаще для временного пломбирования каналов. При постоянном пломбировании одной лишь пастой обычно используют твердеющие материалы на основе цинкоксидэвгенола и резорцин-формальдегидной смолы. Пасту можно вводить как вручную, так и с помощью каналонаполнителя.

- Использование первичнотвердых материалов.

Первичнотвердые материалы (штифты) используют только с эндогерметиками (силерами).

а). Метод одного штифта состоит в том, что вместе с твердеющей пастой в канал вводится один штифт, который уплотняет пломбировочный материал.

б). Метод латеральной (боковой) конденсации – сущность метода заключается в плотном заполнении корневого канала гуттаперчивыми штифтами в сочетании с твердеющей пастой. При этом достигается надежное закрытие апикального отверстия и полноценное заполнение корневого канала.

в). Использование системы «Термафил».

3. Импрегнационные методы чаще применяются при непроходимых, искривленных, труднодоступных корневых каналах. Используют резорцин-формалиновый метод, метод серебрения, депофорез гидроксида меди.

ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Временное пломбирование корневых каналов проводится с целью воздействия на очаги деструкции в периапикальных тканях. Для временного пломбирования корневых каналов применяют нетвердеющие пасты, обладающие лечебным действием:

1.Пасты на основе антибиотиков и кортикостероидных препаратов – «Септомиксин форте» (Septodont).

2.Пасты на основе метронидазола, который подавляет анаэробную микрофлору корневых каналов «Гризаноль» (Septodont).

3.Пасты на основе гидроксида кальция, который, благодаря высокой щелочной реакцией (рН- около 12), оказывает бактерицидное действие, разрушает некротизированные ткани, стимулирует остео-, дентино- и цементогенез («Эндокаль»,Septodont).

- Пасты, содержащие гидроксид кальция и йодоформ. Благодаря такой комбинации,

обеспечивается  остеотропный эффект и мощное антисептическое действие («Vitapex», J.Morita, «Мetapex» , Meta Biomed Co.).

5. Домашнее задание:

1.Написать классификацию пломбировочных материалов для корневых каналов.

2.Перечислить пломбировочные материалы для временного пломбирования каналов.

6. Литература:

1. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов/ Под редакцией Е.В. Боровского. - М.:«Медицинское информационное агентство», 2003.

2. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Николаев.

Л.М. Цепов.- 9-е изд. перераб. И доп.-М.: МЕДпрессинформ, 2010.

3. Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н. Профилактика стоматологических заболеваний. – М., 2006.- 416с.

7. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Пациентке К., 16, проводится лечение пульпита 11 зуба методом витальной экстирпации. Какой пломбировочный материал выбрать для пломбирования корневого канала?

Какими свойствами он должен обладать?

2. Пациентка У., 28 лет, жалуется на наличие свища на десне. На рентгенограмме в области верхушки23 зуба обнаружен обширный очаг разрежения без четких границ. Врач принял решение провести временное пломбирование корневого канала. Какому пломбировочному материалу нужно отдать предпочтение?

Занятие №4 (11).

ТЕМА: Эндодонтическая подготовка к проведению хирургических методов лечения заболеваний периодонта: короно – радикулярной сепарации, гемисекции, ампутации корня, РЕЗЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ И РЕПЛАНТАЦИИ ЗУБА.

Продолжительность занятия 225 мин.

1. Научно-методическое обоснование темы:

Знание методики эндодонтической подготовки каналов к проведению хирургических методов лечения заболеваний периодонта позволит избежать осложнений, а также создать условия для самого важного этапа – качественного пломбирования корневых каналов.

Методы консервативного лечения пульпитов и периодонтитов разработаны достаточно хорошо. Однако, с их помощью не всегда можно добиться полного излечения. В этих случаях используют консервативно- хирургические методы лечения. Они позволяют сохранить весь зуб или его часть, создать условия для функционирования зуба, предотвратить разрушение зубочелюстной системы.

2. Цель занятия:

Научиться на современном уровне проводить эндодонтическую подготовку зубов под хирургические манипуляции.

Изучить возможности проведения консервативно-хирургических методов лечения пульпитов и периодонтитов, принципы эндодонтической подготовки перед проведением этих методов.

В результате освоения темы занятия студент должен:

Знать: хирургические методы лечения периодонтитов, этапы эндодонтической подготовки к проведению консервативно-хирургических методов лечения заболеваний пульпы и периодонта.

Уметь: дифференцировать показания и противопоказания к хирургическим методам  лечения заболеваний периодонта: короно – радикулярной сепарации, гемисекции, ампутации корня, резекции верхушки корн, реплантации.

Владеть: эндодонтической подготовкой каналов к проведению хирургических методов лечения заболеваний периодонта: короно - радикулярной сепарации, гемисекции, ампутации корня, реплантации зуба, методами эндодонтического лечения заболеваний пульпы и периодонта.

3. Контрольные вопросы:

- 1. Короно - радикулярная сепарация. Показания и противопоказания  к проведению.

- 2. Гемисекция и ампутация корня зуба. Показания и противопоказания к проведению.

- 3.Эндодонтическая подготовка. Современные подходы к эндодонтическому лечению.

- 4. Техники препарирования (механические) корневых каналов.

- 5. Клинические и биологические преимущества методики  Crown Down. Техника проведения.

- 6. Медикаментозная обработка корневых каналов.

- 7.Плобирование корневого канала.

8. Резекция верхушки корня. Определение. Показания и противопоказания к проведению.

- 9. Реплантация зуба. Определение. Показания и противопоказания к проведению.

4. Аннотация:

- Короно - радикулярную сепарацию применяют при лечении моляров нижней челюсти. Под короно - радикулярной сепарацией понимают рассечение зуба на две части в области бифуркации или трифуркации с последующим проведением кюретажа в этой области и покрытием каждого сегмента зуба спаянными коронками.

- Показания к короно - радикулярной сепарации:

- 1) поражение пародонта в области бифуркации (II – III степень) с лизисом верхушки межкорневой перегородки ;

- 2) перфорация дна полости в результате деструктивного процесса;

- 3) наличие дополнительных каналов, соединяющих полость зуба с периодонтом в области бифуркации.

- Противопоказанием является близкое расположение бифуркации к верхушкам корней и ее проведение приведет к удалению большой части тканей зуба, кости и к функциональной неполноценности оставшихся фрагментов зуба.

- Гемисекция и ампутация корня зуба. Гемисекцию проводят на первых и вторых молярах нижней и верхней челюстях, а ампутацию – на молярах верхней челюсти. Ампутация корня включает в себя удаление всего корня до места его отхождения без удаления коронковой части зуба. Гемисекция подразумевает удаление корня вместе с прилежащей к нему коронковой части зуба.

- Показания к операции гемисекции и ампутации корня многокорневых зубов:

- 1) наличие глубоких, более чем на ½ - ¾ длины корня костных карманов в области одного из корней многокорневого зуба;

- 2) поражение и убыль кости в области фуркации и обнажение одного из корней;

- 3) переломы корней зубов, вертикальный раскол зуба;

- 4) перфорация в области бифуркации или стенки корневого канала с наличием разряжения альвеолярной кости;

- 5) непроходимость каналов одного из корней многокорневого зуба с хроническим периодонтитом, отлом инструмента, внутриканальные анатомические препятствия, облитерация канала;

- 6) значительное поражение кариесом цемента и дентина одного из корней;

- 7) ситуация, при которой сохранение пораженного корня может способствовать распространению патологического процесса на соседние зубы, несмотря на эндодонтическое лечение;

- 8) наличие мостовидного протеза, с использованием зуба в качестве опоры и значительным разряжением костной ткани у одного из корней;

- 9) наличие околокорневой кисты, в просвет которой выступает верхушка корня более чем на ½ его длины;

- 10) невозможность проведения резекции верхушки корня зуба из – за анатомических препятствий.

- Противопоказания:

- 1) невозможность использования оставшегося фрагмента зуба для мостовидного или бюгельного протезирования из - за его функциональной несостоятельности в силу различных причин;

- 2) острые воспалительные процессы в полости рта и  периодонте;

- 3) общее состояние здоровья пациента;

- 4) плохой уход за полостью рта.

Эндодонтическая подготовка. Важным условием положительной динамики, ближайших и отдаленных результатов хирургического вмешательства является эндодонтическая подготовка причинного зуба. Качественная обтурация корневых каналов должна обеспечить прекращение попадания микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности из корневых каналов в прилежащую кость челюсти. Только в этом случае можно надеяться на  послеоперационное восстановление структур костной ткани.

Современные подходы к эндодонтическому лечению:

Оптимальная клиническая диагностика;

Полноценное обезболивание;

Оптимальная изоляция операционного поля (коффердам);

Обеспечение максимальной антисептики;

Обеспечение короткого и достаточного доступа к устьям корневых каналов;

Определение точной рабочей длины (до физиологического апикального отверстия);

Правильный выбор техники препарирования корневого канала в соответствии с методом последующей обтурации;

Контроль качества обтурации корневых каналов.

Техники препарирования (механической обработки) корневых каналов

1)Стандартизированный метод (апикальный ящик);

2)«Шаг назад»;

3)«От коронки вниз»;

4)Сбалансированной силы;

5)Комбинированный

Crown Down методика (от коронки вниз).

Преимущества Crown Down (клинические)

1)Простота удаления препятствий для прохождения корневого канала до верхушки;

2)Улучшенная тактильная чувствительность;

3)Лучшие условия для проникновения ирригационных растворов;

4)Прямой доступ к искривлениям каналов;

5)Инструмент меньше отклоняется от своего направления при прохождении кривизны канала вследствие уменьшении контакта со стенками канала, меньше блокад и отломков инструментария;

5)Более близкая к идеалу форма каналов, облегчающая обтурацию;

6)Приемлемые временные рамки.

Преимущества Crown Down (биологические)

1)Быстрое удаление загрязненной, инфицированной ткани из системы корневого канала;

2)Уменьшение вероятности проталкивания инфицированных тканей за верхушку;

3)Более полное удаление смазанного слоя благодаря улучшенному контакту хелатного агента со стенками канала;

4)Более точный контроль за рабочей длиной, очисткой и расширением канала с учетом биологии апикальных тканей корня и окружающих тканей «от коронки вниз» эффективна при лечении острых и обострившихся апикальных периодонтитов с целью профилактики инфицирования апикального периодонта.

Методика основана на последовательной работе инструментами от большего к меньшему.

- Устье канала обрабатывают при помощи Beutelrock Drill reamer B1 или Beutelrock reamer B2.

- K-file №35 вводят в канал до упора, фиксируют его длину (оптимальной считается обработка этим инструментом на 15мм длины канала). Осуществляют обработку канала до свободного движения файла. Эту же часть канала можно обрабатывать и машинными инструментами.

- Затем вводят в канал инструмент №30 до упора, фиксируют рабочую длину, разрабатывают канал до свободного движения инструмента, затем K-file №25 и т.д. Перед достижением предполагаемой рабочей длины (за 3мм) проводят её точное определение.

- После прохождения канала на всю рабочую длину операция проводится повторно, но, начиная с инструмента не №30, а №40, при этом верхушечная часть будет расширена до большего размера.

- Далее процедура повторяется вновь с файла K-file №50 и так до тех пор, пока апикальная часть не будет расширена до 25 размера.

- Медикаментозная обработка корневых каналов. Каналы многократно промываются антисептиками с помощью 0,05 % раствора хлоргексидина, 3% раствора перекиси водорода, 1% или 5% водного раствора гипохлорита натрия, каналы промываются с помощью эндодонтического шприца, для обработки одного канала требуется около 5-20 мл раствора. Для повышения антисептической обработки применяют ультразвуковое промывание корневых каналов.

- Высушивание корневых каналов проводят с помощью бумажных штифтов.

- Пломбирование корневого канала. Пломбирование корневых каналов  при короно-радикулярной сепарации, гемисекции, ампутации корня проводится по общепринятым методикам (латеральная конденсация, вертикальная конденсация и т.д.). В качестве силера рекомендуется использовать АН+.

Хирургическое лечение заболеваний пульпы и периодонта заключается в удалении зуба, реплантации, операции резекции верхушки корня зуба и иногда гемисекции корня зуба.

Операция резекции верхушки корня зуба показана:

1. Невозможность устранить хронический воспалительный процесс в периодонте с помощью консервативных методов лечения.

2. Если корневой канал зуба закрыт застрявшим  в нем инородным телом (бор, отломок эндодонтического инструмента) и извлечение его невозможно.

3. Недостаточное заполнение корневого канала твердеющим пломбировочным материалом (цементом) и невозможность его перепломбировки.

4.Перфорация стенки корня в верхушечном отделе во время оперативного вмешательства по поводу хронического остеомиелита, распространявшегося на верхушку корня соседнего зуба.

5. Резекция верхушки корня производится на резцах, клыках, малых коренных зубах.

Противопоказания:

1. Острый или обострение хронического периодонтита.

2. Значительная подвижность зуба при заболеваниях пародонта.

3. Разрушение коронки зуба.

Подготовка зуба к операции заключается в механической и медикаме5нтозной обработке корневого канала и пломбировании его или его проходимой части цементом или твердеющей пастой непосредственно перед операцией (во избежание вспышки воспалительного процесса). В связи с тем, что верхушка зуба и окружающие ее ткани будут удалены во время оперативного вмешательства, можно не опасаться их повреждения сильнодействующими антисептиками и обрабатывать ими корневой канал в день пломбирования, а также выведения пломбировочного материала за верхушку корня во время обтурации корневого канала.

Реплантация зуба - возвращение в лунку удаленного зуба. Операция производится при безуспешности или невозможности консервативной терапии, нежелательности удаления зуба. Она заключается в удалении зуба, выскабливании патологических тканей из альвеолы и с поверхности корня. После пломбирования корневых каналов и резекции верхушек корней, зуб вводят в лунку и фиксируют там. Производят реплантацию преимущественно многокорневых зубов.

5. Домашнее задание:

- 1. Выписать показания и противопоказания к проведению хирургических методов лечения заболеваний периодонта.

- 2. Выписать возможные осложнения при эндодонтической подготовке зубов к проведению короно-радикулярной сепарации, гемисекции, ампутации корня.

- 3. Схематично изобразить операцию резекции верхушки корня.

6. Литература:

- Боровский Е.В. с соавторами. Терапевтическая стоматология. - М., 2008.

- Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский с соавторами. Национальное руководство по терапевтической стоматологии.- М., 2009

- Р. Бер, М. Бауман, Андрей М. Киельбаса. Иллюстрированный справочник  по эндодонтологии. – М., 2008

- Р.Бер, М. Бауманн, С. Ким под ред.Т.Ф. Виноградовой. Атлас по стоматологии. Эндодонтология. – М., 2010.

7. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ:

- 1. Больной А.,44 года обратился в клинику с жалобами на наличие полости в 16. При объективном исследовании определяется глубокая полость в 16 сообщающаяся с полостью зуба. Небный канал широкий, щечные каналы узкие, облитерированные, плохо проходимые. Был поставлен диагноз: хронический гранулирующий периодонтит. В чем заключается ваша тактика действий? Какой метод лечения вы предложите?

- 2. При эндодонтической подготовке 36 зуба под протезирование был сделан его R- снимок

- и поставлен диагноз хронический гранулематозный периодонтит 36 зуба. Какой метод лечения вы выберите? Обоснуйте его?

Занятие №5 (12).

ТЕМА: Неотложное лечение зубов с жизнеспособной и нежизнеспособной пульпой.

Продолжительность занятия 180 мин.

1. Научно-методическое обоснование темы:

Поскольку пациенты с осложнениями кариеса – пульпитом и периодонтитом, особенно с острыми формами  и хроническими в стадии обострения, испытывают выраженную боль и чувствуют страх перед стоматологическим вмешательством, они нуждаются в оказании им неотложной помощи. При этом данной категории пациентов часто требуется проведение премедикации для психотерапевтической подготовки и использование различных методов обезболивания для последующих безболезненных манипуляций. Кроме того, несвоевременное оказание помощи таким пациентам может повлечь за собой развитие серьёзных осложнений.

2. Цель занятия:

Понять и освоить различные методы оказания неотложной помощи пациентам с острыми формами и обострением хронических форм пульпита и периодонтита. Научиться  использовать лекарственные препараты для неотложной помощи в зависимости от клинической ситуации и предполагаемого будущего метода лечения.

В результате освоения темы занятия студент должен:

Знать: различные методы оказания неотложной помощи пациентам с осложнениями кариеса.

Уметь: выбирать различные методы оказания неотложной помощи в зависимости от клинической ситуации.

Владеть: методиками неотложного лечения зубов с жизнеспособной и нежизнеспособной пульпой.

3. Контрольные вопросы:

1. Методы оказания неотложной помощи пациентам с пульпитом, сохраняющие жизнеспособность пульпы.

2. Методы оказания неотложной помощи пациентам с пульпитом, при которых жизнеспособность пульпы не сохраняется.

3. Лекарственные препараты, применяемые при оказании первой помощи больному с острым пульпитом.

4 .Девитальные методы обезболивания пульпы:

- Препараты , применяемые для девитального обезболивания.

- Методика обезболивания мышьяковистой пастой, механизм действия мышьяка.

5. Витальные методы обезболивания:

- Аппликационная анестезия, показания, методика.

- Инъекционные анестезия, показания, методика.

6. Методы оказания неотложной помощи пациентам с острыми формами периодонтита и обострением хронических форм.

4. Аннотация:

Больные острым пульпитом и хроническим в стадии обострения нуждаются в оказании неотложной помощи. Необходимо подчеркнуть, что при выборе метода обезболивания необходимо решать вопрос о последующем методе лечения пульпита. Так при биологическом методе лечения пульпита нельзя применять препараты, оказывающие прижигающее и раздражающее действие на пульпу зуба. При применении этого метода рекомендуется накладывать на дно кариозной полости, после предварительно проведенной частичной некроэктомии тканей, растворы обезболивающих лекарственных препаратов. Это могут быть анестетики, применяемые в жидком виде,  такие как: 2% р-р новокаина 3 % р-р тримекаина , 2-10 % р-р лидокаина , 4% р-р пиромекаина , которые вводятся  на  тампончике  под повязку из водного дентина. Для усиления анальгезирующего действия этот тампон может быть припудрен  кристаллами  анестезина.

При девитальных методах лечения накладывают слегка отжатый тампон с камфарофенольной жидкостью без давления,  закрывая карионую полость водным  дентином жидкой консистенции.

Лекарственные препараты, применяемые при  оказании первой помощи больному с острым пульпитом.

Rp:  Camphore  tritaе 6,0                            Rp: Sol. Lidocaini 2% -2 ml.

Phenoli puri 3,0                                     D. №10 in. ampulis

Spitus detyl 1ml                                     S. Для стоматолог. Кабинена.

M,D. S. Для стоматологического кабинета.

Rp: Sol. Lidocaini 10 % -100 nl.       Rp: Sol. Trimecaini 2 % -10 ml.

D.t.d. №1 in flac.                               D.t.d. №5 in flac.

S.Для стоматолог. кабинета.          S. Для стом. кабинета.

В зависимости от метода лечения пульпита применяют виды обезболивания, не влияющие на жизнеспособность пульпы (витальные) и вызывающие ее некроз и  мумификацию (девитальные), которые в связи с этим можно отнести к методам обезболивания лишь условно. Перед любым из перечисленных вмешательств с целью психопрофилактики и психотерапии проводится  премедикация.

Премедикация - методикаментозная  подготовка больного - имеет целью добиться стабилизации  функций нервной системы, устранить условия неадекватно реакции больного на манипуляций врача.

В настоящее время для премедикации используют:

1.) транквилизаторы - триоксазин (0,3 -0,6 ), элениум (0,01 -0,02 г), седуксен (0,005 г) нейролентики - метеразин (0,025 -0,05 г) и карбидин ( 0,025 г)

2.) анальгетики - Амидопирин ( 0,25 -0,5 г) , анальгин (0,5 г) и др.

Для получения фармакологического эффекта  смеси дают за 30-40 минут до вмешательства.

Девитальная методы обезболивания пульпы:

Уже в течение длительного времени метод некротизации пульпы мышьяковистой пастой, получивший название девитального, применяется в клинике. Для некротизации пульпы используют мышьяковистый ангидрид, входящий в состав мышьяковистой пасты, а также параформальдегид.

Rp: Ac. arsenicosi 3,0                        Rp: Paraforinaldegidi 2,0

Thymoli 0,5                                       Eugendi g.s ut f. pasta

M.f. Pasta                                          D.S. Для  девитализации пульпы

D.S.Для  девитализации пульпы.   Накладывается на  5-6 дней.

Мышьяковистая паста накладывается однократно на вскрытый рог пульпы или истонченное дно кариозной полости в точке, соответствуещей рогу пульпы. Гибель клеточных элементов пульпы, а также сосудов и нервов происходит в результате нарушения тканевого дыхания, т.к. мышьяковистый ангидрид влияет на окислительные ферменты соединительной ткани. Экспозиция мышьяковистой пасты составляет 24-48 часов в зависимости от групповой принадлежности зуба.

Для девитализации пульпы применяется также параформальдегидная паста. Паста действует медленно, в течении 7-14 дней. Не следует  накладывать эту пасту при острых формах пульпита.

Витальные методы обезболивания пульпы:

Более перспективными являются витальные методы обезболивания пульпы, т.к. они не оказывают токсического воздействия на пульпу, периодонт и организм в целом, позволяют использовать методы лечения, направленные на сохранение жизнеспособности всей или части пульпы.

При витальном методе обезболивания используют аппликационную и инъекционную анестезию.

Аппликационное (поверхностное) обезболивание пульпы малоэффективно, как самостоятельный вид обезболивания и используется при удалении пульпы, в основном, как вспомогательное средство при других видах обезболивания.

Для аппликационной анестезии используют 2-4% растворы лидокаина (Ксилокаина) и пиромекаина, 10% аэрозоль лидокаина, 10-20 % раствор  анестезина  в глицерине или персиковом масле, 4-5 % раствор прополиса.

Инъекционные методы обезболивания находят сейчас широкое применение при лечении пульпита витальными методами.

Наиболее часто применяется проводниковая анестезия. Для этого используют такие анестезирующие препараты, как 2% раствор лидокаина (ксилокаина), 2% раствор тримекаина, 4% р-р артикаина, 3% р-р мепивакаина и многие другие препараты.

При отсутствии эффекта или сохранении небольшой болезненности пульпы при манипуляциях на ней проводниковую анестезию можно дополнить внутрипульпарной анестезией, которая проводится с помощью перечисленных анестетиков и последние вводятся в пульту с помощью очень тонкой иглы и шприца. Описан высокий терапевтический эффект от применения интралигаментарной (внутрипериодонтальной) анестезии.

При остром верхушечном периодонтите и обострении хронического больного беспокоят сильные боли, поэтому он нуждается в оказании неотложной помощи. В первую фазу воспаления эта помощь заключается в удалении содержимого канала, введении в канал турунды с эфирным маслом под временную пломбу и тепловые процедуры. Во вторую (гнойную) фазу создают отток эксудата и проводят противовоспалительную терапию. Существует три основных пути оттока экссудата: через корневой канал, через кость альвеолы; через маргинальный периодонт.

5. Домашнее задание:

- Выписать рецепты препаратов, используемых для лечения зубов с жизнеспособной пульпой.

- Выписать рецепты препаратов, используемых для лечения зубов с нежизнеспособной пульпой.

6. Литература:

- Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология, М., “Техмин”, 1997, С.233 -236.

- Иванов В.С., Урбанович Л.И., Бережной В.П.. Воспаление пульпы зуба, М.: Медицина, 1990, С.78-88.

- Царинский М.М. Клиническая терапевтическая стоматология (учебно -методическое пособие), 1990 , С. 69 -72.

- Рощина П.И., Максимовская Л.Н.  Лекарственные средства. Стоматология (справочник) М.: Медицина, 1989 С. 46-47.

7. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Больной, 21 г., обратился к врачу с жалобами на острые, самопроизвольные боли в зубе, которые возникли ночью. При обследовании был поставлен диагноз- острый частичный пульпит 26 зуба. Кариозный дефект расположен на жевательной поверхности. Какой метод оказания неотложной помощи вы предпочтете? Какой вид обезболивания приемлем?

2. Больной, 42 г. жалуется на ноющую боль в 15 зубе, возникшую сутки назад. Боль усиливается при накусывании на зуб. Обнаружено: в зубе кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование безболезненное. Переходная складка без изменений, лимфоузлы не пальпируются. Термопробы отрицательны, ЭОД 120 мкА. На рентгенограмме периодонтальная щель четко видна, костная ткань без изменений. В чём будет заключаться неотложная помощь данному пациенту?

Занятие №6 (13).

ТЕМА: Физические методы лечения пульпита.

Продолжительность занятия 180 мин.

1. Научно-методическое обоснование темы:

Разнообразие физических методов, применяемых в стоматологии, позволяют врачу применять их придиагностики и проведении качественного лечения пульпита на всех его этапах

2. Цель занятия:

Научить использовать физические факторы в диагностике и лечении пульпита.

В результате освоения темы занятия студент должен:

Знать: знать о физиологическом и лечебном действии на организм: постоянных токов, импульсных токов, переменного тока высокой частоты, электрических и электромагнитных полей.

Уметь: определять показания и противопоказания к гальванизации, электроодонтодиагностики, флюктуоризации, дАрсонвализации, магнитотерапии, диатермокоагуляции, ультразвуковой терапии.

Владеть: различными физическими методами лечения пульпита.

3. Контрольные вопросы:

1.Роль и место физических методов в лечении и диагностики пульпита.

2. Значение определения электровозбудимости пульпы для диагностики пульпита.

3.Общие противопоказания к проведению физиотерапевтического лечения.

4.Физические методы обезболивания пульпы.

5.Методика внутрикорневого электрофореза.

6.Другие методы физиотерапии при пульпите.

4. Аннотация:

Термин «физиотерапия» происходит от двух греческих слов - «природа» и «терапия» (лечение природными факторами).

Физиотерапия-область практической медицины, изучающая действие на организм физических факторов, применяемых для лечения больных, профилактики заболеваний.

Последние годы в стоматологическую практику все шире внедряются физические методы, позволяющие осуществлять более точную диагностику и лечение заболеваний, а также контроль за эффективностью проведенного лечения. Это в определенной мере относится и к пульпитам.

Хотя проведение электроодонтодиагностики и носит вспомогательных характер, но при постановке диагноза пульпит играет большое значение. Применение электрического тока основано на общеизвестном факторе, что всякая живая ткань характеризуется возбудимостью  и соответственно приходит в состояние возбуждения под влиянием раздражения.

Применение электрического тока  для диагностики получило наибольшее распространение.

Пассивный электрод в виде свинцовой пластинки накладывают на предплечье больного и фиксируют резиновым бинтом.Между электродом и кожей помещают влажную токопроводящую прокладку. После высушивания поверхности исследуемого зуба и наложении валиков приступают к определению возбудимости пульпы зуба. Конец активного электрода обматывают тонким слоем ваты, смачивают водой и прикладывают к точке зуба в проекции рога пульпы.

Здоровые зубы реагируют на 2-6 мкА (по данным стандартного прибора ЭОД) Снижение порога электоровозбудимости до 20-30мкА свидетельствует наличии воспалительного процесса в пульпе. Реакция пульпы на ток 60мкА указывает на некроз коронковой пульпы. Если наступает некроз корневой пульпы, то зуб реагирует на ток100мкАи выше. Нормальный периодонт чувствителен к токам 100-120мкА. Следует отметить, что приведенные выше показатели состояния пульпы относятся к зубам постоянного прикуса с полностью сформированной верхушкой корня.

Общие противопоказания к проведению физиотерапевтического лечения:

Злокачественные новообразования или подозрения на них;

Системные заболевания крови;

Резкое общее истощение больного;

Гипертоническая болезнь 3 степени;

Резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга;

Заболевания ССС в стадии декомпенсации;

Кровотечения и склонности к ним;

Общее тяжелое состояние больного;

Лихорадочное состояние(температура тела свыше 38градусов);

Активный туберкулез легких;

Эпилепсия с частыми припадками;

Истерия с тяжелыми судорожными припадками;

Острая почечная недостаточность;

Эндокринные заболевания тяжелой степени;

Физические методы нашли применение при лечении пульпита различными методами.

Гальванизация-использование постоянного электрического тока низкого напряжения (30-80 В) и небольшой силы (до 50мкА) для лечебных целей. Раздражение клеток постоянным электрическим током приводит к перераспределению ионов внутри и снаружи клетки и образованию потенциала действия, при котором участок раздражения становится электроотрицательным по отношению к соседним. Указанные физико-химические изменения в тканях лежат в основе различных физических реакций, возникающих нейрогуморальным путем. При воздействии постоянного электрического тока в слизистой оболочке вокруг зуба и переходной складки расширяются сосуды, ускоряется кровоток, увеличивается проницаемость сосудистой стенке, повышается местная температура. Это способствует активизации обмена веществ, а в суммарном эффекте обезболиванию пульпы. Можно сочетать вышеописанную методику при пульпите с введением лекарственных препаратов (например анестетиков) по переходной складке. При этом вводятся ионы, имеющие одноименную с электродом полярность, образуя депо лекарственного препарата и обеспечивая обезболивания зуба. Это процедура носит название электрофореза.

Гальваническое воздействие

Аппаратура : «Поток-1», «Гр-2» и ГЭ-5-03»

Флюктуоризация - применение с лечебной целью синусоидального переменного тока , беспорядочно меняющегося по  амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц. Эти  токи оказывают выраженное обезболивающее действие, ускоряют течение раневого процесса,  способствует отграниченную воспалительного очага от здоровой ткани, обратному развитию воспалительного  инфильтрата, усиливает процессы регенерации, активизации фагоцитоза. Для этих целей применяют аппарат АСБ -2 и активный электрод накладывается  на переходную складку больного зуба.

Дарсонвализация- применение импульсного тока высокой частоты ( 100-300 кГц), высокого напряжения (20 кв) и малой силы (0,02 мА) с лечебной целью. В стоматологической практике используют местную дарсонвализацию ( по переходной складки у причинного зуба). Дарсонвализация может проводится контактным и искровым методом с помощью вакуумных стеклянных электродов. При проведении этого метода происходит расширение сосудов, ускорение микроциркуляции , активации обмена веществ в тканях, улучшается фагоцитоз . Отмечается снижение чувствительности и уменьшение боли.

Магнитотерапия- применение переменного магнитного поля низкой частоты с лечебной целью. При этом в тканях наводятся низкочастотные вихревые токи вследствие перемещения заряженных частиц. Выявляется аналгезирующие и противовоспалительное действие этой терапии. Назначают при консервативном методе лечения пульпита, витальных оперативных методах (можно сразу после наложения пломбы).

Аппаратура:-1.ЭВТ»Ultratherm.

Методика внутрикорневого электрофореза.

С помощью постоянного электрического тока можно  вводить необходимые лекарственные вещества непосредственно в корневой канал, что актуально при лечении пульпита.

В корневой канал вводят активный электрод (тонкая проволока в изолирующий оболочке), конец которого зачищен и на него накручена турунда с необходимым лекарственным препаратом (например 10 % настойка йода; о которой говорилось выше). Этот электрод вводят в корневой канал, затем кариозную полость заливают воском (лучше липким), а другой конец  подсоединяют к аппарату. Пассивный электрод в виде свинцовой пластины накладывается на предплечье и прибинтовывается резиновым бинтом. Экспозиция составляет 15 минут  при силе тока 1-5 мкА. Назначают 1-3 процедуры на курс .

Диатермокоагуляция- применение переменного электрического тока высокой частоты (1-2 Мгц), небольшого напряжения (150 -200 В) и большой силы (2 А) с лечебной  целью. Этот метод широко применяется  для коагуляции тканей. Диатермокоагуляцию применяют для коагуляции содержимого корневых каналов при лечении пульпита. После проведения инъекционной анестезии, через 15-20 минут после инъекции обрабатывают кариозную полость, стерильным бором  раскрывают достаточно широко  коронковую полость и механическим путем удаляют коронковую пульпу. Затем к пульпе подводят  активный электрод диатермокоагулятора в виде корневой иглы.

Одновременно с нажатием контактной кнопки продвигают активный электрод в корневой канал, в течении 2 секунд доведя до  верхушечного отверстия корня зуба и, не выключая , извлекают в течении 2 секунд электрод обратно (при мощности 5-7 Вт). Таким образом коагуляция пульпы продолжается около 4 секунд. Коагулированную пульпу (в виде белого тяжа) удаляют пульпоэкстрактором, после чего канал подвергают высушиванию или медикаментозной обработке и пломбированию. Следует учитывать, что при проведении диатермогоагуляции и нагрева канала, большая часть микрофлоры его погибает .

Аппаратура: «Коагулятор F-829»

Другие методы физиотерапии при пульпите:

Ультразвуковая терапия- применение с лечебной целью механических колебаний упругой среды частотой выше 20 кГц . Чаще используют 880 кГц.

Колебательные движения, возникающие при этом передают энергию от частицы к частице, что способствует глубокому проникновению в ткани. Ультразвук оказывает противовоспалительное, обезболивающее, десенсибилизирующее действие. Сейчас находит применение ультрафонофорез йода, гидрокортизона и др. Перспективно пломбирование зубов химическими соединениями, переходящими под действием ультразвука в кристаллическое соединение, что избавит от использования прокладки.

При обработке корневого канала с целью более тщательной обработки его, при глубокой кариозной полости рациональным способом антибактериальной медикаментозной обработки является подведение низкочастотного ультразвука через раствор  антисептика (Бережной В.П., 1985).

Аппаратура: «УЗТ-5», «УТС-1», «УТП-1», «Ультрадент», «Минипьезон»

Светолечение: с целью профилактики  пульпита при глубоком кариесе для снижения раздражения пульпы и нормализации кровообращения , а также после ампутации (витальной) пульпы А.П.Прохончуков (1983 ) рекомендуют воздействовать гелий -неоновым  лазером.

Криовоздействие:

Принципиально новый подход для девитализации пульпы разработан с помощью хладогента-парожидкотной струи жидкого азота. Применяется очень низкие температуры - порядка 196 0С. После проведения аппликации корневая пульпа находилась в хорошем состоянии и отрицательного воздействия на нее и периодонтит не наблюдалось. Предложенный Никитиным В.А. (1974) метод позволяет лечить пульпит всокращенные сроки без предварительной мышьяковистой девитализации или проводниковой анестезии.

Аппаратура: аппарат АКС-6, «Гипостат-1», КУАС-01-МТ-автономная стоматологическая криотерапевтическая установка.

5. Домашнее задание:

- Выписать лекарственные препараты для проведения внутриканального электрофореза при лечении пульпита.

- Укажите показатели порога электровозбудимости при различных формах пульпита.

6. Литература:

1. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология, М., “Техмин”, 1997, С.238 -249.

2. Иванов В.С. и др. Воспаление пульпы зуба ,М., Медицина 1990, С.96, 116-117, 123.

3. Царинский М.М. Клиническая терапевтическая стоматология (учебно -методическое пособие), 1990 , С. 104.

4. Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний М., Медицина 1980 , С. 5-8 ,30-41 , 46 -50 , 56-61 , 66-73 , 87 -91 , 118-130.

7. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Во время проведения лечения зуба 7 с диагнозом хронический простой пульпит 1 стадии витальным методом (ампутации) возникли боли при накусывании на зуб. Зуб под временной пломбой.

Какой физиотерапевтический метод можно здесь применить сцелью воздействия на корневую пульпу ?

Расскажите методику проведения этого метода.

2. Больной К. 39 лет лечится в клинике по поводу гангренозного пульпита 6. После пломбирования каналов и зуба возникла боль при накусывании на зуб.R- логически: корневые каналы запломбированы до верхушки резорцин формалиновой пастой.

Какие физиотерапевтические методы можно назначить для улучшения состояния больного и снятия болей ?

3. В клинику - обратился больной И., 55 лет с жалобами на боль в зубе, усиливающуюся при накусывании. 2 месяца назад зуб был лечен по поводу глубокого кариеса.

Объективно: 7 запломбирован, перкусия зуба слегка болезненна. Изменений со стороны слизистой оболочки не отмечается. R-логически изменений в периапикальных тканях нет . ЭОД равен 80 мкА. Термопроба на горячее безболезненна.

Поставьте диагноз.

У кажите физиотерапевтические метод, показанные при данной патологии.

Занятие №7 (14).

ТЕМА: Физические методы лечения периодонтита.

Продолжительность занятия 225 мин.

1. Научно-методическое обоснование темы:

Применение  физических методов при лечении верхушечных периодонтитов в соответствии с их показаниями и противопоказаниями позволяет значительно улучшить результаты проводимой терапии.

2. Цель занятия:

Изучить методы применения физиотерапевтических процедур при лечении периодонтитов, и их осложнения.

В результате освоения темы занятия студент должен:

Знать: знать о физиологическом и лечебном действии на организм: токов, электрических и электромагнитных полей.

Уметь: определять показания и противопоказания для лечения пациента физиотерапевтическим методом пациента с хроническим периодонтитом.

Владеть: различными физическими методами лечения хронического периодонтита.

3. Контрольные вопросы:

- Роль и место  физических методов в лечении периодонтитов.

- Показания и противопоказания  к назначению физических процедур.

- Физические методы, применяемые при  остром  верхушечном периодонтите.

- Физические методы, применяемые при  хроническом верхушечном периодонтите.

- Возможные осложнения при  проведении физических методов лечения, их профилактика.

4. Аннотация:

Физические методы лечения и диагностики в настоящее время нашли широкое применение в терапевтической стоматологии. Это позволяет значительно улучшить результаты лечения.

Физические методы находят свое применение при оказании воздействия на инфекцию в корневом канале и на воспалительный процесс в периапикальных тканях. При лечении физ. методами отмечается ряд биохимических превращений в среде, активизируются биохимические процессы. Все это способствует обратному развитию патологического процесса- усиливается  фиброз грануляционной ткани и ускоряется регенерация костной.

При лечении периодонтитов физические методы могут применяться самостоятельно  (диатермокоагуляция, электрофорез) или как часть комплексной терапии, направленной на стимулирование оздоровительного процесса в периапикальной ткани (УКВ -, МВ- терапия).

Физические методы эффективны в следующих случаях: зубы с непроходимыми корневыми каналами, с застрявшими обломками эндодонтического инструментария, зубы не поддающиеся медикаментозному лечению, не  выдерживающие герметического закрытия, с упорными свищами, при аллергии, у больных с пониженной резистентностью и др.

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ:

- Лихорадочное состояние.

- Резкое обострение воспалительных процессов.

- Резкое истощение организма.

- Инфекционные заболевания в острой стадии.

- Активный туберкулез.

- Злокачественные  новообразования  или подозрение на них.

- Системное заболевание крови.

- Наклонность к кровоточивости.

- Заболевание ССС с недостаточностью  больше 2 степени.

- Аневризмы аорты и крупных сосудов.

- Заболевания ЦНС.

- Частные противопоказания к методикам.

ПОКАЗАНИЯ К ФИЗИОТЕРАПИИ   ПЕРИОДОНТИТОВ.

- Зубы с непроходимыми корневыми каналами.

- Зубы с застрявшими обломками эндодонтического инструментария.

- Не поддающиеся медикаментозному лечению.

- Не выдерживающие герметизма.

- С упорными свищами.

- При аллергии.

- У больных с пониженной резистентностью.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Анодная  стерилизация, при которой не используются никакие лекарства. В канал вводят анод, при электролитической диссоциации тканевых жидкостей в канале образуется хлор, соляная и хлорноватистая кислоты, кислород. Соляная и хлорноватистая кислоты также диссоциируют, дополнительно выделяя хлор. В сущности метод представляет хлоротерапию.

Для увеличения выделения хлора некоторые авторы используют а качестве электролита 1 % р-р хлорида натрия. Анодная электростерилизация ионами металлов (цинка и меди).

Электрофорез с нитратом серебра предложен А.А.Анищенко, Л.Р Рубиным, Н.А.Пачкаевой.

Электрофорез с йодом разработан Р.Bernard (1930). Активным электродом является катод. Настойка йода 5-10 %, йодистый калий. 20 мин. ЗмкА, 3-5 процедур ежедневно или ч/д. Лечебный эффект связан с действием ионов хлора и иода. Тампон обесцитился -иод исчерпан.

Гидроксильный электрофорез (“биологическая корневая терапия”, катодная гальванизация). 3-4 мин, ЗмкА , 2-3 процедуры. Выделение хлора, водорода, РН 12-13.

Лекарственный электрофорез является разновидностью лечебного воздействия постоянного электрического тока низкого напряжения, он  обоснован способностью тока перемещать заряженные частички вещества.

Для электрофореза используют гальванические аппараты типа АГН или специальные стоматологические -ГР№1, ГР№2, “Ионофоратор“, “ Поток -1”.

Для электрофореза можно использовать любое вещество, если оно обладает электрофоретической активностью, т.е. способностью перемешаться в поле постоянного тока.

Иод способен прекратить рост грануляционной ткани, антидот мышьяка. Трипсин гидролизует продукты распада белка, разжижает вязкие секреты и экссудаты, разрушает бактериальные токсины.

Декаметоксин - антисептик широкого спектра действия, оказывает действие на микрофлору. Серебро обладает олигодинамическим действием, образуется пленка серебра.

Продолжительность курса лечения периодонтита определяется клиническими проявлениями и характером хронического воспалительного процесса. При фиброзном 1-2 , при гранулирующем и грануломатозном -3-4-5-6 процедур.

ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ

Для диатермокоагуляции используют переменный электрический ток высокой частоты небольшого напряжения и большой силы. Коагуляция наступает в ткани под действием высокой температуры. Для того, чтобы не протолкнуть содержимое канала за верхушку, проводят коагуляцию по частям.

УВЧ

Представляет собой воздействие на ткани полем ультровысокой частоты, которое создается с помощью двух конденсаторных  пластин, соединенных проводами с генераторами УВЧ- колебаний. Действие УВЧ связано в основном с тепловым и осцилляторным эффектом. Применяют термические, субтермические и олиготермические мощности эп УВЧ. Поле слабой интенсивности стимулирует функции организма, сильной- угнетает; эп УВЧ обладает выраженным последействием .

Локально воздействие  слабых доз эп УВЧ вызывает расширение капилляров, ускорение кровообращения, повышение проницаемости стенки капилляров, усиление имуннобиологических процессов, способствует ограничению и рассасыванию гнойного очага. Для получения противовоспалительного эффекта необходимо назначать слабые дозы УВЧ. Назначать УВЧ следует при  наличии оттока. Количество процедур 1-2 до 10 , по 10-15 мин.

Применение УВЧ противопоказано при беременности, в любой стадии гипо-и гипертонии, активной форме туберкулеза, сахарном диабете, новообразованиях. Местные противопоказания: хрон. восп. процесс, наличие влажной повязки, наклонность к кровотечениям, металлические протезы.

Микроволновая терапия (СВЧ- терапия) - лечение переменным электромагнитным полем свехвысокой частоты. Обезболивающее, антиспазматическое, противовоспалительное действие.”ЛУЧ-2“, 5-7 мин. 8-12 сеансов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: злокач. новообразования, декомпенсированные р-ва, ссс - системы, склонность к кровотечениям, беременность .

ФЛЮКТУОРИЗАЦИЯ - переменный электрический ток низкой частоты, аритмично изменяющий интенсивность, частоту и длительность  амплитуды колебания. Высокий обезболивающий эффект. АСБ-2. Три формы. Флюктоки способствуют усилению кровообращения, активизация мезенхимальных клеток, активное рассасывание инфильтрата, ускорение репаративных процессов, ограничение очага. 5-8 с. 15-20 мин. ежедневно.

Флюктуоризация противопоказана при новообразованиях, декомпенсированных состояниях ссс-системы, психических расстройствах.

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

В медицине наиболее изучены свойства низкочастотных гелийнеоновых лазеров с излучением в инфракрасной части спектра. Местные и общие реакции организма зависят от плотности и мощности излучения, длительности и  числа процедур. Достигаются обезболивающий, противо воспалительный и стимулирующий регенерацию эффекты, а так же общая реакция- десенсибилизация и улучшение функционирования общих защитных и адаптационных механизмов. Используются дозы 50-100 мВт /см2 и экспозиции 1-2 мин на поле. Число процедур до 15 на курс. Применяют лазерное облучение на периодонт через световод, вводимый в корневой канал, при интенсивности 3-5 мВт / см2 в теч. 2-3 дней по 1-2 мин.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА

Ультразвук представляет собой механическое колебание частиц среды (800 -кГц до 3 Мгц). В зависимости от интенсивности ультразвуковых колебаний можно получить повреждение, противовоспалительное, рассасывающее действие. С терапевтической целью 0,05 -0,4 Вт/см2 3-4 мин. Действие ультразвука расценивают как микромассаж клеток и тканей. Ультрафонофорез препаратов иода, гидрокортизона. Можно ввести в 40 раз больше лекарственного  вещества, чем при электрофорезе.

При остром медикаментозном верхушечном периодонтите показано применение электрофореза иодида калия, анодгальванизация, электрофорез 5% раствора йода (для моляров) При остром инфекционном периодонтите показано: УВЧ, электромагнитное поле, микроволны и тд. В многокорневых зубах с плохо проходимыми каналами применяют электрофорез настойки иода, ферментов, анодгальванизацию (во второе посещение). При лечении хрон. верхушечных периодонтитов особенно эффективно применение электрофореза иода, ферментов.

При появлении болей после пломбирования каналов успешно применяются флюктуирующие токи, фонофорез с гидрокортизоном, лазеротерапия, магнитотерапия.

Следует обратить внимание на  соблюдение техники безопасности при проведении процедур.

Осложнение при физиотерапии могут быть связаны с неправильным подбором физического метода, если не учитываются противопоказания или не соблюдается техника проведения процедуры.

5. Домашнее задание:

- Выписать показания и противопоказания к физиотерапии в лечении верхушечных периодонтов.

- Составить таблицу: Возможные осложнения при физиотерапии, их профилактика.

6. Литература:

1. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология, М., “Техмин”, 1997, С.238 -249.

2. Иванов В.С. и др. Воспаление пульпы зуба ,М., Медицина 1990, С.96, 116-117, 123.

3. Царинский М.М. Клиническая терапевтическая стоматология (учебно -методическое пособие), 1990 , С. 104.

4. Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний М., Медицина 1980 , С. 5-8 ,30-41 , 46 -50 , 56-61 , 66-73 , 87 -91 , 118-130.

7. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Больная Ч., 26 лет., жалуется на боли при накусывании в области 24 зуба, появившиеся 2 суток назад, после пломбирования каналов по поводу хронического периодонтита.

Объективно: видимая слизистая оболочка в области 24 зуба без патологии. На дистальной поверхности 24 зуба пломба из пластмассы. Перкуссия положительная. На рентгеногррамме корневые каналы запломбированы не до верхушки.

Поставьте диагноз, ваши действия.

2. У больного А., 39 лет, при обследовании поставлен диагноз хронический гранулирующий периодонтит 47 зуба.

Составьте план лечения. Какой физический метод лечения показан в данном случае?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

- Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов/ Под ред. Е.В. Боровского.- М.: Медицинское информационное агентство, 2009.- 840с.

- Терапевтическая стоматология: руководство к практическим занятиям / под ред. Ю. М. Максимовского. – М.: Медицина, 2011. – 640с.

- Луцкая М.К., Артюшкевич А.С. Руководство по стоматологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 480с.

Дополнительная

- Бондаренко Н. Н. Стоматолог и пациент: права, обязанности, ответственность. – М.: Медицинская книга 2004. – 90с.

- Воробьёв Ю.И. Рентгенодиагностика в практике врача-стоматолога – М.: МЕДпрессинформ, 2004. – 111с.

- Грицук С.В. Анестезия в стоматологии. – М.:МИА, 1998. – 298с.

- Диагностика в амбулаторной стоматологии. Под ред. Трезубова В.Н./ Учебное пособие для медицинских ВУЗов. – СПб, 2000. – 75с.

- Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н. Профилактика стоматологических заболеваний. - М.: МИА.-2006.-416с.

- Кононенко Ю.Г., Рожко Н.М., Рузин Г.П. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии.  – М.: Книга плюс, 2004. – 309с.

- Лангле Р., Миллер К. Атлас заболеваний полости рта 3-е издание. – М.: ГЭОТАР, – 2008. – 224с.

- Леус П.А., Горегляд А.А., Чудаков И.О. Заболевания зубов и полости рта. - Полтава: Легат, 1998. – 286с.

- Терапевтическая стоматология. Национальное руководство/ под ред. Л.А Дмитриевой,Ю.М. Максимовского.- М.: ГОЭТАР.-2009.-910с

- Максимовский Ю.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии.Атлас.-М.: Медицина.-2005.-328с.

- Николаев А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии.- М.: МЕДпресс-информ, 2009. -  432с.

- Усевич Т.Л. Терапевтическая стоматология.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 384с.

- Хоменко Л.А., Биденко Н.В., Остапко Е.И., Шматко В.И. Современные средства  экзогенной профилактики заболеваний полости рта. – Киев: Клиника плюс, 2001. – 208с.

- Хоменко Л.А. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков.- Киев: Клиника плюс, 2004. – 201с.

- Трезубов В.Н. Справочник врача-стоматолога по лекарственным препаратам. –М.: Гэотар Мед.- 2005.- 396с.

- Трезубов В.Н. Диагностика в амбулаторной стоматологии.-М.: Спец.Лит.- 2000. – 75с.

- Барер Г.М. Рациональная фармакотерапия в  стоматологии.- М.: Литерра.-2006.-562с.

- Терапевтическая стоматология. Одонтология. Ч.1. Учебно-методическое пособие для студентов стоматологического факультета/ под редакцией  проф. С.В. Мелехова.-Краснодар,КГМУ.-2009.-98с.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Укажите номер правильного ответа:

1. ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ПЕРИОДОНТИТА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭОД

60 мкА

80 мкА

100 мкА

свыше 100 мкА

300 мкА

2. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ФИБРОЗНОГО ПЕРИОДОНТИТА КОРНЕВОЙ КАНАЛ

ПЛОМБИРУЮТ

до анатомического верхушечного отверстия

за верхушечное отверстие

3. МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ  ПРИ  ДЕСТРУКТИВНЫХ

ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА

1-2 мес

6-9 мес

12-24 мес

4. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИЛИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИО-

ДОНТИТА КОРНЕВЫЕ КАНАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

хорошо проходимыми

изогнутыми

облитерированными

5. ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА НАЛИЧИЕ ОБЩЕ-

СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВО ВНИМАНИЕ

принимают

не принимают

6. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТА  ИСПОЛЬЗУЮТ  КОНСЕРВАТИВНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ

резекция верхушки корня

короно-радикулярная сепарация

гемисекция

ампутация корня

реплантация зуба

лоскутная операция

7. ОДОНТОГЕННЫЙ ОЧАГ ИНФЕКЦИИ ОЧАГОВО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

вызывает

не вызывает

8. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОБА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ПЕРИОДОНТИТА

резко болезненна

болезненна

безболезненна

9. ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ  ТРУДНОПРОХОДИМОГО КАНАЛА КОРНЯ ЗУБА

ИСПОЛЬЗУЮТ

трихлоруксусную кислоту

трилон-В (10-20%)

ЭДТА 20% водный раствор

10. ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ ПОСЛЕ ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛА ИСПОЛЬЗУЮТ

электрофорез трансканальный

флюктуоризацию

микроволновую терапию

массаж по переходной складке

УВЧ-терапию

ЧЭНС

11. НАЛИЧИЕ РУБЦА НА СЛИЗИСТОЙ  ОБОЛОЧКЕ  В ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ

УКАЗЫВАЕТ НА ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА В

прошлом

настоящем

12. РАСПАД ПУЛЬПЫ ИЗ КОРНЕВОГО КАНАЛА УДАЛЯЕТСЯ

одномоментно

дробно

13. ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТА В СТАДИИ РЕМИССИИ

удаление распада пульпы по частям

раскрытие полости зуба

медикаментозная обработка канала

инструментальная обработка канала

пломбирование канала

резекция верхушки корня

14. ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО ПРИ

хроническом фиброзном периодонтите

остром периодонтите

хроническом гранулирующем периодонтите наличии свища

хроническом гранулематозном периодонтите

15. МЫШЬЯКОВИСТАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ПЕРИОДОНТА КУПИРУЕТСЯ

повторным наложением мышьяковистой пасты

ампутацией пульпы с наложением тампона под повязку

экстирпацией пульпы с пломбированием канала в 1 посещение

удалением пульпы, обработка канала антидотами As

удалением пульпы с последующим физиолечением

16. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РАСТВОРАМИ ПРОТЕОЛИТИ-

ЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

воздействовать на очаг воспаления в периапикальной области

воздействовать на патогенную флору в микроканалах

растворить распад пульпы

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Введение | 4 |
| Занятие №1 (8) | 5 |
| Занятие №2 (9) | 11 |
| Занятие №3 (10) | 17 |
| Занятие №4 (11) | 23 |
| Занятие №5 (12) | 30 |
| Занятие №6 (13) | 35 |
| Занятие №7 (14) | 42 |
| Список литературы | 49 |
| Тестовые задания | 51 |
| Оглавление | 54 |